筆記課題

筆記課題

「シーケンス制御（PLCを用いた電動機制御）（C）*」

１ 標準作業時間 50 分 （休憩時間を含む）

*　（A）オムロン株式会社製

［課題］以下のタイムチャートが示す動作をするように使用機器、配線、プログラムを記入しなさい。

| BS0（スタート） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BS1（停止） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC（電動機） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ランプ赤（運転表示） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ランプ緑（停止表示） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※読み方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3秒間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※電動機に過電流が流れ、サーマルリレー（THR）が動作した時は、電動機が停止し、ランプ白が点灯すること。このとき、電動機は停止しているため、停止表示灯である緑も点灯すること。

※モータの回転方向は正転とする。

※安全面においても考慮すること。

問１　部品表を完成しなさい。

| 部品名 | 個数 |
| --- | --- |

問２　下の表を利用して、機器構成表を作成しなさい。

入力回路

| 機器名称 | 接点形状 | デバイス番号 |
| --- | --- | --- |

出力回路

| 機器名称 | デバイス番号 |
| --- | --- |

※すべての欄を使用しなくても良い

問３　入出力配線、及びプログラミング

①　主回路及び操作回路の入力部および出力部を記入しなさい。

出力回路

入力回路

00106 00105 00104 00103 00102 00101 00100 COM COM 00000 00001 00002 00003 00004 00005 00006

出力回路

②　ラダー図を作成しなさい。