作業工程計画書

| 氏名 |  |
| --- | --- |

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| 1. 使用機器一覧作成 2. 配管図作成 3. 配線図、ラダー図作成 4. 配線 5. 配管 6. ラダー図入力 7. 配線チェック 8. 配管チェック 9. 動作確認（試験） |  |  |

作業工程計画書（模範解答）

| 氏名 |  |
| --- | --- |

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| 1. 使用機器一覧作成 2. 配管図作成 3. 配線図、ラダー図作成 4. 配線 5. 配管 6. ラダー図入力 7. 配線チェック 8. 配管チェック 9. 動作確認（試験） | 必要な機器を把握する 誤動作しないよう、空気の流れを確認しながら作成する タイムチャートを見ながら、確実に動作するよう作成する 配線時、見やすくするよう心がける 機器の配置を最適化する 電線をきれいに取りまわす 誤配線がないよう、確実に接続する 電線が補助リレー、MCCBの直上を通らないように配線する（ノイズによるPCの誤作動を防ぐ） コネクタに確実に接続する ほかの人が見ても分かりやすいようにプログラムする（コメントを入れるとよい） テスタを使って、回路に短絡箇所がないか、あるいは断線がないかを確認する チューブと継手の接続部分を引っ張り、抜けないことを確認する タイムチャート（仕様）どおり動作していることを確認する パソコンのラダーサポートソフトでモニタしながら動作確認するとよい |  |