作業工程計画書

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| 準備 | 作業場所の確認・整理 使用機器の確認 |  |
| - ラダープログラミング - GUIツール（デザイン） ３．GUIツール（通信設定） ４．GUIツール（計測） ５．GUIツール（グラフ） | 各コントロールを以下に割り当てる。 Ｂｕｔｔｏｎ. TextBox. PictureBox. NumericUpDown. Label. SerialPort. Timer. SaveFileDialog. 通信設定を以下のようにする。 ポート. ボーレート. スタートビット. ストップビット. データビット. ハンドシェイク. |  |

作業工程計画書（模範解答）

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| 準備 | 作業場所の確認・整理 使用機器の確認 |  |
| - ラダープログラミング - GUIツール（デザイン） ３．GUIツール（通信設定） ４．GUIツール（計測） ５．GUIツール（グラフ） | 製品ごとの生産量をカウントする端子を以下のようにしたラダープログラミングを作成する。 デジタルカメラ ：X0 プリンタ ：X1 複合機 ：X2 ビデオカメラ ：X3 スキャナ ：X4 ファックス ：X5 計測データリセット ：X7 各コントロールを以下に割り当てる。 Ｂｕｔｔｏｎ; 通信開始. 通信終了. データ保存. データ書き込み. TextBox; 計測データの表示. PictureBox; グラフ表示. NumericUpDown; 書き込み用データ. Label; デザインに応じて. SerialPort; RS232C通信ツール. Timer; 計測時間設定. SaveFileDialog; 計測データ保存. 通信設定を以下のようにする。 ポート; COM1. ボーレート; 9600bps. スタートビット; 1bit. ストップビット; 1bit. データビット; 8bit. ハンドシェイク; なし. 通信ポートの開閉を行う場合、２重命令を行った場合のエラーを回避できるようにする。 Try 通信ポートオープン Catch ex As Exception エラー表示 End Try 計測するタイミングは１秒間隔とする。 (０．５秒以下ではハンドシェイクをおこなっていないためうまく送受信できない) Timer1.Interval=500 計算機リンクユニットの制御手順方式は形式４とする。 形式4： ENQ; 局番号; PC番号; コマンド; 伝文ウェイト; キャラクタ; サムチェック; CR+LF. グラフ表示は、他のウィンドウと重なるとグラフが消えてしまうので消えないように以下のプロシージャにプログラムを記述する。 Private Sub GraphBox_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles GraphBox.Paint |  |