実技課題解答例

実技課題解答例

「マイコンによるタイマプログラミング」

- フローチャート例

ITU（タイマ）、SCI（シリアル通信）の設定はハードウェアマニュアルを参照すること。

プログラム例

//PA に LEDを接続

//PB に BZを接続

//P4 に ロータリースイッチを接続

//P8 に タクトスイッチを接続

#include "3052.h"

#define EI asm("andc.b #0x3f,ccr");

#define DI asm("orc.b #0xc0,ccr");

// IRQ

extern void int_irq1 (void)    asm ("_int_irq1")   __attribute__((interrupt_handler));

extern void int_irq2 (void)    asm ("_int_irq2")   __attribute__((interrupt_handler));

// ITU

extern void int_imia0 (void)    asm ("_int_imia0")   __attribute__((interrupt_handler));

extern void int_imib0 (void)    asm ("_int_imib0")   __attribute__((interrupt_handler));

extern void int_ovi0 (void)    asm ("_int_ovi0")   __attribute__((interrupt_handler));

unsigned char num[11] = {48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,00};

unsigned char wrd[15] = {82,69,77,65,73,78,73,78,71,32,84,73,77,69,00};

unsigned char wrd0[14] = {80,85,83,72,32,83,84,65,82,84,32,83,87,00};

unsigned char wrd1[13] = {80,85,83,72,32,83,84,79,80,32,83,87,00};

unsigned char wrd2[5] = {68,79,78,69,00};

int i,j;

int R_SW;

int settime;

int START = 1;

int COUNTDOWN;

int BZ;

int error;

int c=0;

int m1,m2,s1,s2;

void int_irq1(void)             	//割込み関数　一時停止　白SW

{

if(0x01 == (TSTR & 0x01)){

TSTR = 0x00;

}

else{

TSTR = 0x01;

}

ISR = ISR & 0xfd;       	//割込みフラグクリア

}

void int_irq2(void)             	//割込み関数　カウント値リセット　黄SW

{

_rsw();

_disp();

_time();

_CR();

ISR = ISR & 0xfd;       	//割込みフラグクリア

}

void int_imia0(void)             	//ITU0コンペアマッチ　割込み関数

{

TSR0 = TSR0 & 0xfe;       	//割込みフラグクリア

if(BZ==1){

c--;

if(c==0){

PADR = ~PADR;		//LED点滅

c=50;			//0.5秒ごとにLED点灯、消灯切り替え

}

else{

}

}

else{

if(settime!=0){

c--;

if(c==0){

c=100;

settime--;

_disp();

_time();

_CR();

}

else{

}

}

else{

COUNTDOWN = 0;

}

}

}

void _init(void){				//I/Oの初期設定

P4DDR = 0x00;   			//ロータリSW

PADDR = 0xff;				//LED

PBDDR = 0xff;   			//BZ

P8DDR = 0x00;				//タクトSW

}

int _bz(){					//BZを鳴らす

GRA3 = 3550*8;				//440Hz

TSTR = TSTR | 0x08;     //タイマ3スタート

}

int _led(){					//LED点滅

TSTR = TSTR | 0x01;

}

int _disp(){					//残時間表示データ

m1 = num[0];					//10分の桁

m2 = num[settime/60];				//1分の桁

s1 = num[(settime%60)/10];			//10秒の桁

s2 = num[(settime%60)%10];			//1秒の桁

}

int _rsw(){				//ロータリSWで時間設定

R_SW = ~P4DR | 0x00;			//ロータリSWの値をマスクして取り出し

if(R_SW == 0xffffff08){ 		//ロータリSW　1　時間設定60秒

settime = 60;

}

else if(R_SW == 0xffffff0c){ 		//ロータリSW　3　時間設定180秒

settime = 180;

}

else if(R_SW == 0xffffff0a){ 		//ロータリSW　5　時間設定300秒

settime = 300;

}

else{

settime = 0;			//ロータリSW　1,3,5以外　時間設定0秒

error = 1;

}

}

int _push_startSW(){			//PUSH START SW　を表示

for(i=0;i<14;i++){

while(0x80 != (SSR1 & 0x80)){}  	//SSR1 をリードしてTDRE=1になるまでループ

TDR1 = wrd0[i];                 	//TDRに送信データ"wrd0[i]"をライト

SSR1 = SSR1 & 0x7f;             	//SSR1 TDRE 0 clear

while(0x04 == (SSR1 & 0x04)){}  	//送信終了待ち

}

}

int _push_stopSW(){			//PUSH STOP SW　を表示

for(i=0;i<13;i++){

while(0x80 != (SSR1 & 0x80)){}

TDR1 = wrd1[i];                 	//TDRに送信データ"wrd1[i]"をライト

SSR1 = SSR1 & 0x7f;

while(0x04 == (SSR1 & 0x04)){}

}

}

int _done(){				//DONE　を表示

for(i=0;i<4;i++){

while(0x80 != (SSR1 & 0x80)){}

TDR1 = wrd2[i];                 	//TDRに送信データ"wrd2[i]"をライト

SSR1 = SSR1 & 0x7f;

while(0x04 == (SSR1 & 0x04)){}

}

}

int _word(){				//REMAINING TIME　を表示

for(i=0;i<15;i++){

while(0x80 != (SSR1 & 0x80)){}

TDR1 = wrd[i];                  	//TDRに送信データ"wrd[i]"をライト

SSR1 = SSR1 & 0x7f;

while(0x04 == (SSR1 & 0x04)){}

}

}

int _time(){				//残時間を表示

while(0x80 != (SSR1 & 0x80)){}

TDR1 = 0x20;                    	//TDRに送信データ"   "（半角スペース）をライト

SSR1 = SSR1 & 0x7f;

while(0x04 == (SSR1 & 0x04)){}

while(0x80 != (SSR1 & 0x80)){}

TDR1 = m1;                    	//TDRに送信データ" m1 "をライト

SSR1 = SSR1 & 0x7f;

while(0x04 == (SSR1 & 0x04)){}

while(0x80 != (SSR1 & 0x80)){}

TDR1 = m2;                    	//TDRに送信データ"　m2 "をライト

SSR1 = SSR1 & 0x7f;

while(0x04 == (SSR1 & 0x04)){}

while(0x80 != (SSR1 & 0x80)){}

TDR1 = 0x27;                    	//TDRに送信データ" ' "をライト

SSR1 = SSR1 & 0x7f;

while(0x04 == (SSR1 & 0x04)){}

while(0x80 != (SSR1 & 0x80)){}

TDR1 = s1;                    	//TDRに送信データ" s1 "をライト

SSR1 = SSR1 & 0x7f;

while(0x04 == (SSR1 & 0x04)){}

while(0x80 != (SSR1 & 0x80)){}

TDR1 = s2;                    	//TDRに送信データ" s2 "をライト

SSR1 = SSR1 & 0x7f;

while(0x04 == (SSR1 & 0x04)){}

while(0x80 != (SSR1 & 0x80)){}

TDR1 = 34;                    	//TDRに送信データ" " "をライト

SSR1 = SSR1 & 0x7f;

while(0x04 == (SSR1 & 0x04)){}

}

int _LF(){

while(0x80 != (SSR1 & 0x80)){}

TDR1 = 0x0a;                    	//TDRに送信データ"LF"をライト

SSR1 = SSR1 & 0x7f;

while(0x04 == (SSR1 & 0x04)){}

}

int _CR(){

while(0x80 != (SSR1 & 0x80)){}

TDR1 = 0x0d;                    	//TDRに送信データ"CR"をライト

SSR1 = SSR1 & 0x7f;

while(0x04 == (SSR1 & 0x04)){}

}

int main(void){

_init();

DI;                      			// 割込み禁止

//ITU interrupt setting

GRA0 = 62500;       				// 10ms

//  GRA0 = 6250;					// デバッグ時に使用

TCR0 = 0x22;        				// タイマ割込み用設定（ITU Ch0）

TCR3 = 0x20;        				// ブザーを鳴らす周波数の設定（ITU Ch3）

TOER = 0x01;        				//TIOCA3(1stbit) output inhabit:0 permit:1

TIOR0 = 0x00;       				// compare match toggle output inhibit

TIOR3 = 0x03;       				// compare match toggle output

TIER0 = 0x07;       				//IMFAフラグによる割込み許可*/

//interrupt setting

ISCR = 0x06;            			//IRQ1 & IRQ2 interrupt setting

IER = 0x06;             			//IRQ1 & IRQ2 interrupt permitting

//SCI setting

SCR1 = 0x00;          	//調歩同期式モード　内部クロック/SCK端子は入出力ポート

SMR1 = 0x00;//30;	//SMRに送信/受信フォーマット設定　8bit nonparity stop1bit clockΦ

BRR1 = 0x50;           				//9600 baudrate

SCR1 = 0x20;                     			//SCR　TE＝1　送信イネーブル

EI;                   				//割込み許可

while(1){

c=100;		//IMIA0の割込み回数設定（0.01秒×100＝1秒）

_rsw();					//ロータリSWの値読み込み

_CR();					//CR

_LF();					//LF　で改行

_push_startSW();				//PUSH START SW　を表示

_CR();

_LF();					//改行

_word();					//REMAINING TIME　を表示

_CR();

_LF();					//改行

while(START){				//スタートSWが押されるのを待つ

if(0x00 == (P8DR & 0x01)){

START = 0;

COUNTDOWN = 1;

}

else {					//設定時間を表示

_rsw();				//ロータリSWの値を読み込み

_disp();				//残時間表示データ設定

_time();				//残時間を表示

_CR();				//キャリッジリターン

}

}

_rsw();					//ロータリSWの値を読み込む

TSTR = 0x01;				//ITU0カウントスタート

//  **  COUNTDOWN  **

while(COUNTDOWN){

}

_CR();

_LF();					//改行

_done();					//DONE　を表示

_CR();

_LF();					//改行

_push_stopSW();				//PUSH STOP SW　を表示

_CR();

_LF();					//改行

BZ=1;

_bz();					//BZを鳴らす

_led();					//LED点滅

while(BZ){					//ストップSWが押されるのを待つ

if(0x00 == (P8DR & 0x02)){

TSTR = 0x00;			//BZ停止、LED点滅停止

BZ = 0;

}

else{

}

}

START = 1;					//スタートSWが押されるのを待つ

}

return 0;

}

パソコン画面表示例

スタートSWを押すと1秒ごとに設定時間がカウントダウンする。残時間が00`00”になったらLEDを点滅させるとともに、BZを鳴らし、DONE（終了）表示させる。ストップSWを押すとLED点滅とBZが停止する。ターミナルソフトでは、設定時間を表示し、スタートSWが押されるのを待機。を繰り返す

残時間が44秒の表示例