訓練課題（実技）

訓練課題（実技）

- 「マイコンによるタイマプログラミング」

- 作業時間：600分（12時間：休憩時間を除く） - 配布資料 使用機器一覧、出力画面例、作業工程計画書（別紙） - 課題作成、提出方法 ・各個人で作業すること ・課題が終了した時点で、指導員の確認を受けること ・確認終了後、フローチャート、プログラムリストを提出すること

  - 課題名：マイコンによるタイマプログラミング

  - 課題内容

マイコンを用いてSWで設定した時間（1分、3分、5分）を計測するプログラムを作成しなさい。設定した時間からの残時間を1秒ごとにカウントダウンさせ、PCのターミナルソフトに表示させるようにしなさい。設定時間経過後は、LEDを点滅させるとともに、BZを鳴らすこと。また、一時停止、計測時間再設定機能を付加すること。なお、時間の計測はタイマ割込みを使用し、マイコンからPCへの残時間データの送信は、シリアル通信を使用すること。

設定例（H8）

P8_0/irq0

P8_1/irq1

P8_2/irq2

P4

PA_0/TIOCA0

PB_0/TIOCA3

Reset

スタートSW（割込み入力）　	：時間計測の開始

一時停止/ストップSW（割込み入力）	：時間計測一時停止/LED点滅BZ停止

再設定SW（割込み入力）	：操作時に時間設定SWの設定値を反映

時間設定SW（通常入力）	：計測時間1分、3分、5分の設定

LED（PWM出力）	：設定時間後にLEDを点滅

BZ（PWM出力）	：設定時間後にBZを鳴らす

リセットSW（ハードウェア）	：プログラムの初期化

課題イメージ

時間設定SW（ロータリーSW/DIPSWなど）

シリアル通信

（RS232C）

スタートSW

一時停止SW

再設定SW

リセットSW

マイコン

LED　　BZ

1秒ごとにカウントダウンした残時間データをシリアル通信を使ってPCに送る。PC側はターミナルソフト（ハイパーターミナル、テラタームなど）を使用し、マイコンから送信された残時間データを表示させる。

  - 作業時間：600分（12時間）

  - 課題仕様

- （１）課題に必要な機器を用意する。

| コンパイラ | GNU、GDL、HEW など |
| --- | --- |
| PC | AT互換機 |
| 通信ケーブル | RS232Cケーブル（ストレート） |
| 直流安定化電源 | DC6V、200ｍA以上 |
| オシロスコープ | デジタルオシロが望ましい（１秒を計測する為） |
| ストップウォッチ | オシロスコープで計測できない場合、1秒を計測するために使用 |

- （２）動作仕様

- 1分、3分、5分とSWで時間設定可能

- 残時間を1秒ごとにカウントダウンし、PCのターミナルソフトに表示させる

- ①の設定時間経過後は、LEDを点滅させるとともに、BZを鳴らす

- 一時停止SWを押すことにより、時間測定の一時停止が可能

- 再設定SWを押すことにより、時間計測の途中でも、時間の再設定が可能

- （３）作業内容

- フローチャートを作成する

- マイコンとPCで設定するシリアル通信パラメータ（通信速度、パリティの有無、データ長、ストップビット、フロー制御）を一致させる

- I/Oを設定（ポートの入出力設定、SW入力、LED出力、BZ出力）する

- タイマ、シリアル通信を設定する

- 0.01秒ごとにタイマ割込みを発生させる（割込みを100回カウントして1秒）

- 設定時間から1秒ごとにカウントダウンさせ、残時間をPCのターミナルソフトに表示する（マイコンからPCへの残時間データ送信はシリアル通信を使用）

- 設定時間経過後、LEDを点滅させるとともに、BZを鳴らす

- ストップSWを押すことにより、LED点滅とBZを停止させる

- 一時停止SWを押すことにより、カウントダウンを一時停止させる

- 再設定SWを押すことにより、カウントダウン途中の値を初期設定時間に戻す

- 1分、3分、5分をデバッグする際、タイマ割込み間隔を短くするなど、デバッグ時間が短くなるよう工夫（GRA0の設定値を小さくするなど）すること

出力画面例（ハイパーターミナル）

スタートSWを押すと1秒ごとに設定時間がカウントダウンする。残時間が00`00”になったらLEDを点滅させるとともに、BZを鳴らし、DONE（終了）表示させる。ストップSWを押すとLED点滅とBZが停止する。ターミナルソフトでは、設定時間を表示し、スタートSWが押されるのを待機。を繰り返す

残時間が44秒の表示例

スタートSW

再設定SW

一時停止/ストップSW

時間設定SW

LED

リセットSW

PCへ

RS２３２C

BZは

マイコンの下

回路例

回路図例

部品表

| 部品名 | 規格 | 個数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| マイコンボード | H83052CPU | １ | AKI-H8-3052 |
| SW（単極双投） | ATE1D-2M3-10-Z | １ |  |
| SW（２極双投） | ATE2D-2M3-10-Z | １ |  |
| 抵抗（R1） | 470Ω 1/4W | ３ |  |
| 抵抗（R2） | 1kΩ 1/4W | １ |  |
| 抵抗 | 10kΩ 1/4W | ５ |  |
| コンデンサ | 2200pF | ３ |  |
| LED | 3φ | ３ |  |
| BZ | PKM17EWH4000 | 1 |  |
| タクトSW | B3F1000 | ４ |  |
| ロータリーSW | S-1010A | １ |  |
| RS232Cコネクタ | 3223DB9RS1G1E | １ |  |
| 基板 |  | １ | 必要に応じて |
| 電源コネクタ |  | １ | 必要に応じて |
| スペーサ |  | ４ | 必要に応じて |