筆記課題解答および解説

筆記課題解答および解説

「組込みマイコン開発に関する基礎知識」

解答用紙

| 入所期 | 氏名 | 合計点 | 評価判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月生 |  |  |  |

（１）（２点×２）

| ① 10 | ② 196 |
| --- | --- |

（２）（２点×２）

| ① (1100)2 | ② (1011011)2 |
| --- | --- |

（３）（２点×２）

| ① (29)16 | ② (D4)16 |
| --- | --- |

（４）（２点×２）

| ① (11010101)2 | ② (11010110)2 |
| --- | --- |

（５）（２点×３）

| ① プルアップ | ② プルダウン | ③ 不安定 |
| --- | --- | --- |

（６）(２点)

ア

（７）(６点)

ウ

（８）(６点)

イ

（９）（２点×８）

| ① フェッチ | ② デコード | ③ CISC | ④ RISC |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑤ 専用レジスタ | ⑥ 汎用レジスタ | ⑦ 命令セット | ⑧ パイプライン |

（１０）（３点×４）

| ① × | ② ○ | ③ × | ④ × |
| --- | --- | --- | --- |

（１１）（２点×３）

| ① -128～127 | ② 0～255 | ③ 16 |
| --- | --- | --- |

（１２）（３点×３）

| ① LED &= ~0x01; | ② LED ¦= 0x01; | ③ LED ^= 0x01; |
| --- | --- | --- |

（１３）（４点×３）

| ① ○ | ② ○ | ③ × |
| --- | --- | --- |

（１４）（３点×３）

| ① * | ② & | ③ * |
| --- | --- | --- |

解説

（１）

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 10 | 8+2 = 10 |  |
| ② | 196 | 128+64+4 =196 |  |

（２）

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | (1100)2 | 12 = 8+4 |  |
| ② | (1011011)2 | 91 = 64+16+8+2+1 |  |

（３）

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | (29)16 | 上位4bit；(0010)2 = (2)16 下位4bit；(1001)2 = (9)16 |  |
| ② | (D4)2 | 上位4bit；(1101)2 = (D)16 下位4bit；(0100)2 = (4)16 (1010)2 = (A)16, (1011)2 = (B)16, (1100)2 = (C)16 (1101)2 = (D)16, (1110)2 = (E)16, (1111)2 = (F)16 |  |

（４）

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | (11010101)2 | 各ビットを反転する |  |
| ② | (11010110)2 | １の補数 + 1 |  |

（５）

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | プルアップ |  |  |
| ② | プルダウン |  |  |
| ③ | 不安定 |  |  |

（６）

| 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ア |  |  |

（７）

| 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ウ | 5×(90k/100k) = 4.5 V |  |

（８）

| 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| イ | R = (5-2.3)/10m = 270 Ω |  |

（９）

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | フェッチ |  |  |
| ② | デコード |  |  |
| ③ | CISC |  |  |
| ④ | RISC |  |  |
| ⑤ | 専用レジスタ |  |  |
| ⑥ | 汎用レジスタ |  |  |
| ⑦ | 命令セット |  |  |
| ⑧ | パイプライン |  |  |

（１０）

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | × | 割り込みの禁止・許可は，マイクロプロセッサで行うこともできる |  |
| ② | ○ |  |  |
| ③ | × | 割込みマスクビットをマスクしても，禁止することができない割り込みが存在する（NMI） |  |
| ③ | × | 多重割り込みは，同じ割り込みが連続であることに限定されない |  |

（１１）

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | -128～127 | signed charは，符号付き文字型 |  |
| ② | 0～255 | unsigned charは，符号なし文字型 |  |
| ③ | 16 |  |  |

（１２）

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | LED &= ~0x01; | Ex)LED = 10111101 ~0x01 = 0xFE LED &= ~0x01 は，LED = LED & 0xFEと同じ 1011110; 1. AND; 1111111; 0. 1011110; 0. データ保持; リセット. |  |
| ② | LED ¦= 0x01; | Ex)LED = 10111100 LED ¦= 0x01 は，LED = LED ¦ 0x01と同じ 1011110; 0. OR; 0000000; 1. 1011110; 1. データ保持; セット. |  |
| ③ | LED ^= 0x01; | Ex)LED = 10111101 LED ^= 0x01 は，LED = LED ^ 0x01と同じ 1011110; 1. XOR; 0000000; 1. 1011110; 0. データ保持; 反転. |  |

（１３）

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | ○ | 1～10の総和となる 一次式演算子（<）の優先順位が高いことに注意 |  |
| ② | ○ | 1～10の総和となる 一次式演算子（<）の優先順位が高いことに注意 |  |
| ③ | × | 0～9の総和となる |  |

（１４）

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | * |  |  |
| ② | & |  |  |
| ③ | * |  |  |