実技課題

実技課題

「シーケンス制御（電動機運転）」

１ 作業時間 90分 （休憩時間を除く） ２ 配付資料 作業課題、配線図記入用紙、訓練課題確認シート ３ 課題作成、提出方法 - 配線した制御盤が仕様通りに動作することを確認する。 - 担当指導員の監督のもと電動機と接続し、動作確認を行うこと。 - 課題終了後、身の回りの清掃を行うこと。 - 確認終了後、問題用紙と訓練課題確認シートを提出すること。

- 課題名　：　シーケンス制御（電動機運転）

- 課題時間

| No | 作業内容 | 標準時間 |
| --- | --- | --- |
| １ | タイムチャート作成 | 15分 |
| ２ | シーケンス図作成 | 15分 |
| ３ | 配線作業 | 60分 |
| 合計 |  | 90分 |

- 課題仕様

- 作業課題

- 別紙参照

- 作業内容

- タイムチャート、配線図の作成

- 配線作業

- 準備する材料

  - 制御盤	・・・	1[台]

  - KIV線1.25[mm2]（黄）

- 注意事項

- 制御盤は始動・停止回路の幹線のみの配線になっていることを確認すること。

- 支給された材料に異常がある場合は、申し出ること。

- 試験中は、工具等の貸し借りを禁止すること。

- 配線作業終了後、回路計を用いて導通チェックを行うこと。

- 動作確認が終了したら、担当指導員の監督のもと電動機運転の動作確認を行うこと。

- 必要に応じて材料を追加すること。

- 器具が破損した場合は速やかに申し出ること。

- けがのないよう安全作業に徹すること。

課題

下図は電動機の回路である。以下の仕様に従って制御回路のタイムチャート、シーケンス図を考え、配線し動作チェックを行いなさい。

ただし、タイムチャートにTHRと白ランプの動作は記入しなくてよい。

仕様

①　正転ボタン（Ｆ－ＢＳ）を押すと電動機が正転し、ＲＤが点灯する。

ただし、電動機が正転中に逆転ボタン（Ｒ－ＢＳ）を押しても、電動機が逆転しない。

②　逆転ボタン（Ｒ－ＢＳ）を押すと電動機が逆転し、ＯＲが点灯する。

ただし、電動機が逆転中に正転ボタン（Ｆ－ＢＳ）を押しても、電動機が正転しない。

③　ストップボタン（ＳＴＰ－ＢＳ）を押すと、電動機は停止し、ランプは消灯する。

電動機停止中はＧＮが点灯する。

④　電動機に過電流が流れ、ＴＨＲが動作すると、電動機は停止し、ランプは消灯する。

主回路

Ｍ

３～

ELB

MC-F

MC-R

THR

MCCB

L1 L2 L3

U　V　W

3φ3W

200V

制御回路

別紙に記入

タイムチャート

F-BS

R-BS

STP-BS

F-MC

R-MC

RD

OR

分

時間　　　分

工程計画作成時間

全体の合計時間

GN

シーケンス図