実技課題「木工継ぎ手の作成」実施要領

１．実技課題概要

内容：課題図及び仕様に従い、3枚あり継ぎ、包み打ち付け継ぎ及び上端留め3枚継ぎにて接合された製品の作成

２．作業時間

標準時間		300分（5時間）

墨付け		標準60分	打ち切り90分

加工組立て	標準240分	打ち切り270分

打ち切り時間	360分（6時間）

墨付け作業、加工組立時間は別途採点基準となるため、それぞれの作業時間がわかるようにしておくこと。

３．準備事項

（１）　材料については、既に、木取りされたものを使用すること。（下記は1例である。）
　仕上がり寸法例として：外側寸法 250×250になるような継手の作成を行う。

| 使用する材料（例） | 数量 |
| --- | --- |
| 木取り例：板材 255×15×55 注）1 | 4枚 |
| 隠し釘 真鍮釘 16×25 （包み打ち付け継ぎ用） 注２) | 4～6本 |

注）1　板幅・・・のみのサイズにより、組み手の枚数は奇数枚にて変更すること。
　しかし、5枚組み手は、本課題例の3枚組み手より加工時間がかかる事が予想されるため、課題作成時間を増やす等の配慮を行うこと。
　長さについては、基準墨作成のため、仕上がり外端寸法より大きく取り、自動かんな、手押しかんな等で厚み決めをした材とする。

注）2　上記材料は仕上げに釘が見える構造である。その他、隠し釘、つぶし釘を使用してもよい。隠し釘の際には、目隠し用の材料、つぶし釘については、つぶし釘作成の台等の準備が必要となる。

４．実施上の留意事項

（１）　材料を配布し、大きな欠陥があれば交換すること。

（２）　時間管理を適切に行うこと。

（３）　課題実施後、速やかに評価シートを使い、訓練課題を評価すること。

（４）　安全上、指導員2名以上配置して実施することが望ましい。

【実施手順】

- 課題、厚み決めを行った材料及び工具を配布する。

- 実施時間、仕上寸法・組み手種類・ありの勾配について注意事項の説明を行う。

（※１※３）

- 墨付け作業のみを行う時間をとる。≪実施時間参照≫

・時間内に墨付け作業を終えた方は、加工作業を行わせず、待機させること。

・墨付けが最長時間90分内に未完成の場合は、加工組立ての時間内で作業をしてもよいが、その時間は考慮の対象としない。

- 加工組立作業の注意事項、テスト課題の内容確認、使用工具の確認、安全作業について注意事項の説明を行う。（※２※３）

- 加工組み立て作業を行う時間をとる。≪実施時間参照≫

- 加工時間内に作業観察評価を行う項目についての評価を行う。

- 課題の提出A面の終了時間・氏名の確認を行う。

- 製品課題の外観観察及びゲージを使用し評価を行う。

（※１）墨付け

- 仕上がり寸法例として：外側寸法 250×250になるような矩形とし、接合部は、3枚あり継ぎ、上端留め3枚継ぎ、包み打ち付け継ぎ2ヶ所とし、墨付けする。

- あり継ぎの勾配は2/10程度とし、自由定規等の墨付けとする。

- 課題図に基づき、A・B・C・Dの部材を決定し、加工組立てに必要な勝手墨・加工墨を、鉛筆・しらがき白書・け引き等で墨付けをする。

（※２）加工組立て

- 工具一覧表の工具のみを使用すること。（記入に無い電動工具は使用しない。）

- 加工組立ては、課題図に示すとおりとすること。

- 組み立てる際に接着剤の使用は自由とすること。

（本課題例は、接着剤の使用時間については想定していない。）

- 作品は、組みあがった状態で提出すること。

（※３）以下訓練生配布課題に記載の注意事項

１．使用材料は、中硬材とする。

２．墨付けは、白書・鉛筆・け引きで行うこと。

３．あり継ぎの勾配は、2/10程度とする。

４．上端留めの厚みは、5mm程度とする。

５．包み打ち付け継ぎの欠き取り深さは、板厚の2/3程度とする。

６．墨付け終了後、加工組立とする。

７．加工は、・・のみ・かんな・のこぎり等、木工手工具で行うこと。

８．標準時間は300分とする。(墨付け60分・加工組立240分）

９．休憩は自由とするが、作業時間に含めること。

10．作業終了後、手を挙げて知らせること。A面に終了時間・名前を記入すること。

【持ち込み許可物】

| 作業に必要な工具 |  |  | 個人で用意してもらうもの |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業台 | のみ | しらがき白書 | 鉛筆（ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝ不可） |
| 万力 | かんな | け引き | 消しゴム |
| はたがね（4本程度） | 両刃のこぎり | 直角定規 |  |
| （木槌） | 胴付きのこぎり | さしがね |  |
| （当て木） | げんのう | 自由定規 |  |
| （きわかんな） | きり | 留定規 |  |

【仕上がり状況】

| 全体仕上り像 | 3枚あり継ぎ |
| --- | --- |
| 包み打ち付け継ぎ | 上端留め3枚継ぎ |