筆記課題

筆記課題

「内装施工」

注意事項 １：制限時間 30分 ２：注意事項 （１） 指導員の指示があるまで問題は見ないでください。 （２） 解答用紙に入所期、番号、氏名を記入してください。 （３） 机の上には筆記用具以外のものは置かないでください。 （４） 携帯電話の電源は切るか、マナーモードにしてください。 （５） 試験中、質問がある場合は挙手してください。ただし、問題の内容に関する事については答えることができません。

以下の各問いについて、文章が正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

１）	フローリングは、一般的に部屋の長手方向に沿って張るとよい。

２）	フロア釘を打ち込む向きとして適切なものは、②である。

①

②

３）	図の（ア）に入る語句は、「板」である。

４）	天井の施工は、部屋中央部が少し高いほうがよい。

５）	下図は、天井の納まりを表した図であるが、（A）に入る名称は、「大引き」である。

６）	脚立の天板にのって作業をしてはいけない。

７）	敷居は、和室開口部上部にある部材である。

８）	真壁は、和室に多く用いられる壁仕上げである。

９）	下図は、壁の入隅の胴縁の納まりを表した図であるが、この壁の仕上がりは、真壁になる。

１０）	せっこう石膏ボードの留め付け間隔は、ボードの周辺部を中央部よりも広くする。

１１）	石膏ボードは、すべて準不燃材料である。

１２）	すべての石膏ボード製品には、耐水性がある。

１３）	石膏ボードのエッジには、「スクウェア」、「べベル」、「テーパー」と呼ばれる形状があるが、Ａの形状は、テーパーと呼ばれている形状である。

１４）	廻り縁とは、壁と天井の境界部に取り付ける部材である。

１５）	江戸間は、京間よりも広い。

１６）	根太は、大引きを支える部材である。

１７）	下図は、天井の納まりを表した図であるが、（ア）に入る語句は、「根太」である。

１８）	まぐさは、天井材を支える部材である。

１９）	下図は、天井の形状と名称を表した図であるが、（A）に入る語句は、「普通天井」である。

２０）	吊り木は、たるき垂木またはもや母屋から取り付けるとよい。

２１）	壁紙用接着剤には、水で希釈して使用するものがある。

２２）	ホルムアルデヒドを発散する建材は、使用面積の制限がある。

２３）	ビニルクロスは、接着剤塗布後、ただちに張るとよい。

２４）	シーラー塗布の主な使用目的は、接着性の向上と下地保護である。

２５）	4800mmの長さの壁に、幅が有効幅900mmの無地の壁紙を張る場合、端から900mmのものを5枚（900×5=4500）施工し、残り300mm幅1枚で施工をした。

①

②

③…

２６）	シーラー塗布後にサンダーがけをすると、クロスの接着性が向上する。

２７）	紙壁紙は、ビニル壁紙よりも施工が困難である。

２８）	せっこう石膏ボードビスは、表面の紙が破れるまで深く締め付ける。

２９）	石膏ボードのパテは、乾燥により硬化するものと、水と反応して硬化するものがある。

３０）	石膏ボード用パテベラは、クロス裁断用地ベラよりも曲がりにくい。

解答用紙

筆記課題「内装施工」

問1～20：各4点　問21～30：各2点　計100点

| 入所年月 | 番号 | 氏名 | 合計点 | 評価判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月入所 |  |  | ／100 |  |

評価判定基準　Ａ：80点以上		「到達水準を十分に上回った」

Ｂ：60点以上80点未満	「到達水準に達した」

Ｃ：60点未満		「到達水準に達しなかった」

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |