筆記課題解答及び解説

訓練課題（筆記解答及び解説）

「内装施工」

解答用紙

筆記課題「内装施工」

問1～20：各4点　問21～30：各2点　計100点

| 入所年月 | 番号 | 氏名 | 合計点 | 評価判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月入所 |  |  | ／100 |  |

評価判定基準　Ａ：80点以上		「到達水準を十分に上回った」

Ｂ：60点以上80点未満	「到達水準に達した」

Ｃ：60点未満		「到達水準に達しなかった」

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | × | × | ○ | × |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ○ | × | ○ | × | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| × | × | ○ | ○ | × |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| × | × | × | × | × |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ○ | ○ | × | ○ | × |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | ○ | × | ○ | × |

筆記課題「内装施工」　解説

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ | フローリングは、部屋の一般的に長手方向に張る。 | 4 |
| 2 | × | ①が正しい。 ②の場合、・・さねが奥まで入らないため、材（フローリング）の間に隙間を生じやすい。 | 4 |
| 3 | × | （ 単層 ）フローリングである。 | 4 |
| 4 | ○ | 天井には・・・むくりをつけるほうがよい。 天井面が完全に水平だと垂れ下がって見えるので、吊り木で野縁中心を陸墨より上に吊り上げ、中央部をいくらか持ち上げ、・・・むくりをとる。 | 4 |
| 5 | × | 梁である。大引きは床材のひとつである。 | 4 |
| 6 | ○ | 脚立の天板にのって作業を行ってはならない。 | 4 |

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | × | 敷居は、開口部下部にある部材であり、鴨居は開口部上部にある部材は、鴨居である。 | 4 |
| 8 | ○ | 記述のとおり。 | 4 |
| 9 | × | 大壁である。 真壁 … 柱の表面が壁より出る和風仕上げの構造 大壁 … 柱が表面に表れない洋風仕上げの構造 図は、柱が表面に表れない仕上げとなるため、大壁である。 | 4 |
| 10 | × | 周辺部の留め付け間隔を小さくする。 | 4 |
| 11 | × | 石膏ボードは厚さによって、「不燃」、「準不燃」、「難燃材料」に分類される。 | 4 |
| 12 | × | 石膏ボードは、水に弱いので誤りである。 石膏ボードの特徴 利点：耐火性に富む（火に強い） 遮音性に富む（音を通しにくい） 狂いが少ない （温度や湿度の変化に影響されず、伸び縮み歪みがほとんどない。） 欠点： 水に弱い（水を含むと強度が低下する） 衝撃に弱い（強い衝撃を与えると凹みが生じる） なお、JIS A6901－2009（せっこうボード製品）では、シージングせっこうボード（GB-S：両面のボード用原紙及び芯のせっこうに防水処理を施したもので、GB-R（単にせっこうボードと呼ばれるもの）に比べて吸水時の強度低下が生じにくいもの）が規格化されているが、耐水性があるとはいえないので、設問は誤りである。 | 4 |

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | ○ | テーパーである。 | 4 |
| 14 | ○ | 記述のとおり。 | 4 |
| 15 | × | 江戸間と京間では京間が広い。 江戸間 … 柱間の寸法を基準（910mm） 京間 …… 畳を基準（955mmか960mm） | 4 |
| 16 | × | 根太は床板を支える部材である。 | 4 |
| 17 | × | 野縁である。 | 4 |
| 18 | × | ・・・まぐさは、開口部上部に配置する部材である。 | 4 |
| 19 | × | 平天井という。 | 4 |
| 20 | × | 垂木、母屋に取り付けると屋根が下がり、併せて天井も下がるため、垂木・母屋に取り付けることは避ける。 吊り木の取り付け例 問4 図参照 | 4 |

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | ○ | 記述のとおり。 | 2 |
| 22 | ○ | ホルムアルデヒド発散建築材料（内装仕上げ材・天井裏等に面する建材）は、ホルムアルデヒドの発散速度により4つのランクに区分され表のように建材の種類により使用面積に制限がされている。 名称; 内装仕上げ制限; 対応する JIS・JASの規格. 最高ランク（名称未定）; 制限なし; Ｆ☆☆☆☆. 第3種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料; 面積制限; Ｆ☆☆☆. 第2種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料; 面積制限; Ｆ☆☆. 第1種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料; 使用禁止; 無等級. 建築基準法施行令 第20条7. | 2 |
| 23 | × | のり糊付けをし、張り付けに最も適した状態になるまでオープンタイムを確保する（約10～15分）。 | 2 |
| 24 | ○ | シーラーの塗布の目的には、 ・下地と壁紙の密着性をよくする。 ・下地のアク等が表面に浮き出るのを防止する。 ・張り替えの際にはがしやすい下地面を作る。 ・下地の色違いを修正する。 | 2 |
| 25 | × | （×）下図：無地割り付け例 ①悪い例 ②割り付け例 ③割り付け例 ①端から900mm幅を5枚、残りを300mm幅1枚で施工するというのはよくない。 ②800mm幅6枚で均等に割り付けるのがよい。 800mm幅にするには、壁紙の片方を100mm落とすのではなく、両側を50mmずつ落とすと色違いにならない。 | 2 |

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | × | シーラー塗布前にサンダーをかける。塗布後だと接着不良の原因となる。 | 2 |
| 27 | ○ | 紙壁紙は、ビニル壁紙より施工が困難である。 | 2 |
| 28 | × | 石膏ボード用ビスは、紙が破れないように留め付ける。 | 2 |
| 29 | ○ | パテには反応硬化型と乾燥硬化型のパテがある。 | 2 |
| 30 | × | 地ベラのほうが曲がりにくい。 | 2 |