訓練課題（解答及び解説）

筆記課題解答及び解説

「木造住宅の一般構造に関する確認」

解答

筆記課題「木造住宅の一般構造に関する確認」

| 入所年月 | 番号 | 氏名 | 合計点 | 評価判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月入所 |  |  | ／100 |  |

評価判定基準　Ａ：80点以上		「到達水準を十分に上回った」

Ｂ：60点以上80点未満	「到達水準に達した」

Ｃ：60点未満		「到達水準に達しなかった」

各3点　計30点　※問6及び問7はすべて正解で3点

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ② | ② |  | ② |  |  | ② |  | ② |
| 6 ※すべて正解で3点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実線（極太・太・細） |  | ・ |  |  | ・ |  | かくれ線 |  |
| 破線（太・細） |  | ・ |  |  | ・ |  | 中心線 |  |
| 鎖線（細） |  | ・ |  |  | ・ |  | 輪郭線、外形線、破断線、断面線 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地盤 |  | ・ |  |  | ・ |  |  |  |
| コンクリート |  | ・ |  |  | ・ |  |  |  |
| 割栗 |  | ・ |  |  | ・ |  |  |  |
| 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| ③ | ③ |  | ③ |  |  |  |  |  |

小計①

／30

問11：5点　問12～16：各2点　問17：10点　計25点

| 11 ※左右正しければ5点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| 17 ※東西が正しければ5点 南北が正しければ5点 計10点 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計② |
|  |  |  |  | ／25 |

各3点　計45点

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ④ | ④ | ④ | ④ | ③ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| ① | ④ | ③ | ④ | ② |

小計③

／45

筆記課題「在来木造住宅に関する構造形態、法規、積算の確認」　解説

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ② | HU299-1010-1 建築一般構造 P5～P6 ①③④は文章通り。② 雪の重量は、積雪荷重である。 | 3 |
| 2 | ② | HU299-1010-1 建築一般構造 P19～P21 ①③④は文章通り。② 敷居は木表を上に使うほうが望ましい。 | 3 |
| 3 | ② | HU299-1010-1 建築一般構造 P11 ①③④は正しい。② 窓台 | 3 |
| 4 | ② | HU299-1010-1 建築一般構造 P11 ①③④は正しい。② 大引 | 3 |
| 5 | ② | HU299-1010-1 建築一般構造 P13～P14 ①③④は正しい。② 付け柱等により和室も可能である。 | 3 |
| 6 |  | HU307-0051-1 建築製図1(読図) P2 実線（極太・太・細） ・ ・かくれ線 破線（太・細） ・ ・中心線 鎖線（細） ・ ・輪郭線、外形線、破断線、断面線 | すべて正解で 3 |
| 7 |  | HU307-0051-1 建築製図1(読図) P4 地盤 ・ ・ コンクリート ・ ・ 割栗 ・ ・ | すべて正解で 3 |
| 8 | ③ | HU307-0051-1 建築製図1（読図） P12～P13 ①平面図の説明。 ②配置図の説明 ④展開図の説明 | 3 |
| 9 | ③ | HU307-0051-1 建築製図1（読図） P8 ①②④は意匠図である。 | 3 |
| 10 | ③ | HU307-0051-1 建築製図1（読図） 丸太記号は①②④では用いない。 | 3 |

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | HU302-1010-1 建築法規 P2 延焼のおそれのある部分の定義（法2条六号） 「隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物（延べ面積の合計が500 m2以内の建築物は、1の建築物とみなす。）相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く」 | 左右正しければ 5 |
| 12 | ③ | HU302-1010-1 建築法規 P5～P6 法42条 前面道路が3mの2項道路であり、道路の反対側が川であるので、川の境界線から4mセットバックできる。よって、敷地面積は（15－1）×10＝140 m2となる。 | 2 |
| 13 | ③ | HU302-1010-1 建築法規 P13～P14 令20条 採光補正係数 6×1.2/1.5-1.4＝3.4 但し上限3.0 採光上有効な開口面積 1.8×1.2×3.0＝6.48 | 2 |
| 14 | ③ | HU302-1010-1 建築法規 P12 70+10＝80cm | 2 |
| 15 | ③ | HU302-1010-1 建築法規 P60～P61 手すりは10cmを限度に階段の幅に算入できる。 | 2 |
| 16 | ③ | HU302-1010-1 建築法規 P60～P61 防火地域外の商業地域の許容建蔽率は80％である。 | 2 |

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | HU302-1010-1 建築法規 P61～P65 ◆西側 道路斜線制限 第1種中高層住居専用地域容積率400％なので1.25/1勾配で適用距離30m 前面道路より5mセットバックしているので法56条2項、令130条の12により緩和を受ける。 ◆東側 隣地斜線制限 第1種中高層住居専用地域なので、隣地境界線より20m上がったところから1.25/1勾配 20m地点で1mセットバックしているので緩和を受ける。 | 東西が正しければ5 南北が正しければ5 計10 |

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | ◆北側 北側斜線制限 第1種中高層住居専用地域なので、隣地境界線より10m上がったところから1.25/1勾配 セットバックによる緩和なし ◆南側 隣地斜線制限 第1種中高層住居専用地域なので、隣地境界線より20m上がったところから1.25/1勾配 20m地点で1mセットバックしているので緩和を受ける。 | 東西が正しければ5 南北が正しければ5 計10 |

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | ④ | 基礎と土台を緊結するため | 3 |
| 19 | ④ | 換気口の近くはなるべく避ける | 3 |
| 20 | ④ | 火打土台には上からの荷重は関係ない | 3 |
| 21 | ④ | 一体の鉄筋コンクリート造となっているもの | 3 |
| 22 | ③ | 割栗石 | 3 |
| 23 | ③ | 住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書 地面からの立ち上がりは、400mm以上とする。 | 3 |
| 24 | ③ | 住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書 外周部の基礎には有効換気面積300cm2以上の床下換気孔を間隔4m以内ごとに設ける。 | 3 |
| 25 | ③ | 住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書 根太間隔は、畳床の場合は450mm内外とし、その他の場合は300mm内外とする。 | 3 |
| 26 | ③ | A：廻り縁 B：竿縁 C：野縁 | 3 |
| 27 | ③ | A：つり木受け B：つり木 C：野縁 | 3 |
| 28 | ① | 瑕疵担保期間は短縮することはできない | 3 |
| 29 | ④ | 設計住宅性能評価書が交付されていなければ申し込むことはできない。 | 3 |
| 30 | ③ | 住宅が不同沈下などによって傾斜した場合、設計上の瑕疵とみなされることがある。 | 3 |
| 31 | ④ | べた基礎よりも表層地盤改良が適する。 | 3 |
| 32 | ② | 改造時に思い出になる材料・品物を活かす。 | 3 |