筆記課題

筆記課題

「木造住宅の一般構造に関する確認」

注意事項 １：制限時間 50分 ２：注意事項 （１） 指導員の指示があるまで問題は見ないでください。 （２） 解答用紙に入所期、番号、氏名を記入してください。 （３） 机の上には筆記用具及び電卓以外のものは置かないでください。 （４） 電卓の使用は許可しますが、携帯電話の使用（電卓機能の利用も含む）はできません。携帯電話の電源は切るか、マナーモードにしてください。 （５） 試験中、質問がある場合は挙手してください。ただし、問題の内容に関する事については答えることができません。

１）	次のうち、建築物にかかる荷重・外力の説明として間違っているものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　固定加重とは建築物自体の重さであり、屋根・床・壁・天井などの各部の重さを計算することで求められる。

②　積載加重には家具や人間などの重量に加え、雪の重量も含まれる。

③　荷重には短期荷重と長期荷重がある。

④　外力として代表的なものは風圧力と地震力であり、ほかに地盤からの水圧や土圧もある。

２）	次のうち、木材の説明として間違っているものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　樹木を年輪に対して直行方向に、縦に挽き割った面を「柾目」という。

②　敷居は、木裏を上に使うほうが望ましい。

③　鴨居は、木表を下に使うほうが望ましい。

④　集成材の特徴としては狂いが少ないということがあげられる。

３）	下図の部材名称のうち、間違っているものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

③母屋

④垂木

②まぐさ

①妻梁

４）	下図の部材名称のうち、間違っているものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

④筋かい

②土台

③柱

①布基礎

５）	次のうち、枠組壁工法の説明として間違っているものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　枠組壁工法は、ツーバイフォー（2×4工法）とも呼ばれる。

②　枠組壁工法は、縦枠に合板類を張る大壁式構造であるため、和室はできない。

③　枠組壁工法で木材同士の接合に用いられる釘は、CN釘であり、N釘に比べ釘径が大きい。

④　2－CN75Tとは、2本のCN75釘を斜め打ちすることである。

６）	線の種類・太さと使用区分の正しい組み合わせを線で示しなさい。

| 実線（極太・太・細） | ・ |  | ・ | かくれ線 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破線（太・細） | ・ |  | ・ | 中心線 |
| 鎖線（細） | ・ |  | ・ | 輪郭線、外形線、破断線、断面線 |

７）	材料・構造表示記号の正しい組み合わせを線で示しなさい。

| 地盤 | ・ |  | ・ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| コンクリート | ・ |  | ・ |  |
| 割栗 | ・ |  | ・ |  |

８）	次のうち、矩計（かなばかり）図の説明として正しいものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　水平方向に切断して見下ろした図面。

②　敷地内の建築物の位置を示す図面。

③　住宅の主要な外壁の断面の構成を詳細に示す図面。

④　室内の4面をあらわした図面。

９）	次のうち、構造図はどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　配置図

②　断面図

③　軸組図

④　建具表

１０）	右図の図面名はどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　床伏図

②　軸組図

③　小屋伏図

④　天井伏図

１１）	延焼のおそれのある部分とは建築物のどの部分かを図示しなさい。

1目盛り＝1m

１２）	右図の敷地面積を求め、①～④から選び番号を記入しなさい。

敷地

川

2項道路

3m

15m

10m

①　150 m2

②　145 m2

③　140 m2

④　135 m2

１３）	右図の居室の窓の採光上有効な部分の面積を求め、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　1.71 m2

②　2.16 m2

③　6.48 m2

④　7.34 m2

１４）	右図の階段の法規上の幅を求め、①～④から選び番号を記入しなさい。

手すり

12 cm

70 cm

①　70 cm

②　72 cm

③　80 cm

④　82 cm

１５）	図Aの敷地の許容建ぺい率はどれか、
①～④から選び番号を記入しなさい。
ただし、小数第１位を四捨五入とする。

図A

第一種低層住居専用地域と商業地域(防火地域外)にまたがる敷地

4m

4m

3m

5m

1m

第一種低層住居専用地域

60％

商業地域

10m

5m

4m

8m

1m

2m

6m

3m

2m

2m

2m

3m

6m

前面道路

①　60 ％

②　65 ％

③　67 ％

④　70 ％

１６）	図Aの敷地に対する
建築物の建ぺい率はどれか、
①～④から選び番号を記入しなさい。
ただし、小数第１位を四捨五入とする。

①　17 ％

②　20 ％

③　27 ％

④　28 ％

１７）	図Bの建物に対する東西南北の斜線制限を図示しなさい。

図B

隣地境界線

N

6m

5m

12m

1m

2m

15m

1m

22m

隣地境界線

隣地境界線

前面道路

前面道路

隣地境界線

＜ 配置図 ＞

＜ 立面図 ＞

《条件》 ・敷地、建物形状、前面道路、隣地は、図Bのとおり。 ・第1種中高層住居専用地域 ・日影制限区域外 ・建ぺい率80％ 容積率400％

１８）	次のうち、基礎の説明として間違っているものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　床下の換気口は湿気のこもる場所ができないように配置し設ける。

②　基礎は主体構造部を支え建物にかかる荷重を地盤に伝える役目を果たす。

③　換気口は、柱下や耐力壁の直下を避け開口部の下などに設ける。

④　アンカーボルトとは、柱が引き抜きによって抜ける事を防ぐための金物である

１９）	次のうち、アンカーボルトの埋設位置として一番適していないものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　筋かいが付く柱近く。

②　耐力壁の柱近く。

③　土台の継手・仕口の近く。

④　換気口の近く。

２０）	次のうち、ねこ土台（基礎パッキン）を置く位置として一番適していないものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　柱の直下

②　アンカーボルトの位置

③　継手・仕口の下

④　火打ち土台と土台の仕口の下

２１）	次のうち、基礎の説明として間違っているものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　換気口の角部分には、コンクリートのひび割れが生じないよう補強筋を入れる。

②　基礎の天端は土台が敷かれるので、できるだけ水平にする。

③　独立基礎と束石とは全く違うものである。

④　フーチング付きの布基礎に囲まれた所に、コンクリートを流して土間を作ったものを・・・・べた基礎という。

２２）	下図の布基礎の部材名称のうち、間違っているものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

④立ち上がり部

②捨てコンクリート

③くい

①フーチング部

２３）	住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書における布基礎の記述において、（　　）に入るものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

「地面からの立ち上がりは、（　　）mm以上とする。」

①　200

②　300

③　400

④　500

２４）	住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書における床下換気の記述において、（　　）に入るものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

「外周部の基礎には有効換気面積（　　）cm2以上の床下換気孔を間隔4m以内ごとに設ける。」

①　100

②　200

③　300

④　400

２５）	住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書における根太の記述において、（　　）に入る語句の組み合わせとして正しいものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

「根太間隔は、畳床の場合は（　A　）mm内外とし、その他の場合は（　B　）mm内外とする。」

①　A：450	B：900

②　A：300	B：450

③　A：450	B：300

④　A：900	B：300

A

B

C

２６）	右図の天井のA、B及びCの部材名称において、正しい組み合わせはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　A：額縁	B：廻り縁	C：野縁

②　A：額縁	B：廻り縁	C：野縁受け

③　A：廻り縁	B：竿縁	C：野縁

④　A：廻り縁	B：野縁	C：竿縁

２７）	右図の天井のA、B及びCの部材名称において、正しい組み合わせはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　A：つり木受け	B：廻り縁	C：野縁

②　A：野縁	B：つり木	C：つり木受け

③　A：つり木受け	B：つり木	C：野縁

④　A：野縁	B：つり木受け	C：竿縁

２８）	住宅の品質確保等の促進に関する法律（以下「品確法」）における、いわゆる3本柱に関する記述として間違っているものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　瑕疵担保保証制度での、瑕疵担保期間は短縮することができる。

②　いわゆる「品確法の3本柱」といわれるものの中には任意で選択できるものがある。

③　住宅性能表示制度における性能評価は、第三者機関でなければ実施できない。

④　住宅紛争処理制度を利用する場合は、建設住宅性能評価書が発行されていなければならない。

２９）	住宅性能表示制度の説明として間違っているものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　評価項目として挙げられているものの中には任意選択とされるものがある。

②　評価された性能等級は、等級数の大きなものほど性能が高いことを示している。

③　等級表示は、評価項目によって多いもの、少ないものがある。

④　建設住宅性能評価は、設計住宅性能評価書が交付されていなくても申し込むことができる。

３０）	地盤調査に関する記述のうち、間違っているものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　洪積層といわれる地層の方が沖積層よりも地盤の強度としては強い。

②　地耐力が30 kN/m2未満の地盤は軟弱地盤とされる。

③　適切な地盤調査を行わずに住宅が不同沈下などによって傾斜しても、設計上の瑕疵とはみなされない。

④　地盤調査方法の一つであるスウェーデン式サウンディング試験は、簡易な地盤調査方法として住宅などで最も広く行われている試験方法であるが、評価方法についての問題点がある。

３１）	地盤補強方法に関する記述のうち、間違っているものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　地盤が・・・・やや軟弱とされる場合、・・・・べた基礎ですべて対応できるとは限らない。

②　杭地業で用いられる杭の主な材料としては、近年ではコンクリート製と鋼製とがある。

③　地盤改良のうち、柱状地盤改良では、杭支持とは異なるため施工深さは8ｍまで、できれば5ｍ程度が望ましいとされている。

④　堅固な地盤の位置が浅く、傾斜している場合は、表層地盤改良は適さない。

３２）	高齢者対応住環境に関する記述のうち、間違っているものはどれか、①～④から選び番号を記入しなさい。

①　全人口のうち65歳以上の人口の占める割合が7％を超えると高齢化社会であるとされている。

②　高齢者の特性のうち、過去への愛着が強くなることに対しては、改造時に材料・品物で配慮する必要は全くない。

③　在来軸組構法で建設された一般的な住宅の廊下幅では、自力での車椅子走行は困難なことが多い。

④　住宅内の部位によっては、ある程度の段差が生じることは認められる。

解答用紙

筆記課題「木造住宅の一般構造に関する確認」

| 入所年月 | 番号 | 氏名 | 合計点 | 評価判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月入所 |  |  | ／100 |  |

評価判定基準　Ａ：80点以上		「到達水準を十分に上回った」

Ｂ：60点以上80点未満	「到達水準に達した」

Ｃ：60点未満		「到達水準に達しなかった」

各3点　計30点　※問6及び問7はすべて正解で3点

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実線（極太・太・細） |  | ・ |  |  | ・ |  | かくれ線 |  |
| 破線（太・細） |  | ・ |  |  | ・ |  | 中心線 |  |
| 鎖線（細） |  | ・ |  |  | ・ |  | 輪郭線、外形線、破断線、断面線 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地盤 |  | ・ |  |  | ・ |  |  |  |
| コンクリート |  | ・ |  |  | ・ |  |  |  |
| 割栗 |  | ・ |  |  | ・ |  |  |  |
| 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |

小計①

／30

問11：5点　問12～16：各2点　問17：10点　計25点

| 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計② |
|  |  |  |  | ／25 |

各3点　計45点

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

小計③

／45