筆記課題　　解答及び解説

筆記課題　解答及び解説

「施工管理と施工図書」

「　施工図　」

問題１．次の文章を読んで正しいければ○を間違っていれば×を（　）につけなさい。

(  ○ ) ① 一般的に、「躯体施工図」は「コンクリート躯体図」とも言われている。

(  ○ ) ② 躯体施工図は建築物を施工するうえで重要な図面である。

(  ○ ) ③ 躯体施工図は建物の出来栄えに大きな影響力をもっている。

( ○  ) ④ 躯体施工図はできるだけ早い時期に作成し、関連作業との調整を行い整合

性のある図面とする。

( ○  ) ⑤ 躯体施工図は基礎伏図、屋上以外は一般的に「見上げ図」で作成する。

( ×  ) ⑥ 一般的に躯体施工図は設計図と同じ縮尺1/200で作成するのが普通である。

( ○  ) ⑦ 躯体施工図を書く前に、あらかじめサッシ(建具)施工図をサッシ業者に作成を依頼して取り寄せる必要がある。

( ×  ) ⑧ 外部足場は自立するので倒壊防止のため建物との「壁つなぎ」は必要ない。

問題２．躯体施工図の記号について次の問いに答えなさい。

- 下記の楕円形に書かれている梁情報を次の空欄に記入しなさい。

・梁記号：　3G8

・梁　幅：　350

・梁成（高）：　800

・基準床（ｽﾗﾌﾞ）からの梁天端レベル：　±0

- 下図の円形に書かれている窓施工用の情報を次の空欄に記入しなさい。

・窓記号：　AW-4

2120

・窓下の腰壁の高さ：　+870

・窓を取付けるための開口高さ：　2120

AW-4「2120

＋870

- 下図の四角に書かれている床（スラブ）情報を次の空欄に記入しなさい。

・床記号：　　S1

±0

・床の厚さ：　150

S 1

・基準床からの床（スラブ）天端レベル：　±0

150

「　RC造の配筋・型枠計画、工程計画・管理　」

- RC造の配筋に関して、柱の配筋で帯筋は、また（　　フープ　(hoop)　　）ともいう。

- RC造の配筋に関して、梁の配筋であばら筋は、また（　スタラップ(stirrup)　）ともいう。

- フープの納まりで、端部フックの角度を（　135　）度以上としなければならない。

- スタラップの納まりで、端部フックの角度を１３５度とした場合の余長は、

（　6　）ｄ以上である。また、９０度とした場合の余長は、（　8　）ｄ以上であり、１８０度とした場合の余長は、（　4　）ｄ以上である。

- コンクリート打ち放し仕上げをする場合は、（　コンクリート型枠用塗装　）合板をせき板として使用する。

- コンクリートが所要の強度を発現するためには、打ち込み後の初期段階において、　　　（　養生　）が必要である。

- コンクリート打設時において、せき板にかかる側圧は、打設速度が速いほど

（　大　）である。

- 構造図キープランおいて、１Ｃ２とは、（　1　）階の（　　柱番号　2　　）である。

- 構造図キープランおいて、Ｇとは、（　大梁　　）である。

１０．　大梁と大梁にかかっている小梁は、（　　ビーム(beam)　　）といい、記号は、（　　b　　）

である。

「　工事測量　」

問1　次の文章の　　　　　に入る用語を選びなさい。

- 測量は、建設工事の計画・設計および施工に対して基礎資料を提供するものである。測量の基本となるものは、　①　・　②　・　③　を測定することである。

- 測定は、精度が　④　ことが要求されるので、誤差を　⑤　にする努力が必要である。

- 直接水準測量は、　⑥　を用いて直接土地の高低差を求める測量のことである。

- 角測量は、　⑦　または　⑧　を用いて角（　⑨　、鉛直角）を求める測量である。

- 角測量で用いられる　⑦　と　⑧　は、機構はほぼ同じである。

- 器械を水平にすることを　⑩　といい、器械を測点の直上に据えることを　⑪　という。

- ⑥　や　⑦　または　⑧　を近距離で運ぶ場合は、　⑫　で　⑬　ようにして運ぶ。

解答欄

| ① | 距離 | ② | 高さ | ③ | 角度 | ④ | 高い | ⑤ | 最小限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑥ | レベル | ⑦ | トランシット | ⑧ | セオドライト | ⑨ | 水平角 | ⑩ | 整準 |
| ⑪ | 求心 | ⑫ | 両手 | ⑬ | 抱える |  |  |  |  |

用語選択欄

| 距離 | 重さ | 容積 | 高さ | 角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高い | 低い | 最小限 | 最大限 | ノギス |
| トランシット | セオドライト | メジャー | レベル | 天頂角 |
| 高度角 | 水平角 | 標準 | 視準 | 整準 |
| 据え付け | 評定 | 標定 | 点心 | 求心（到心） |
| 指先 | 片手 | 両手 | つま先 | ぶら下げる |
| 引っ掛ける | 握る | 抱える | 任意 | 一定 |

問2　水盛り遣り方に関する次の記述内容を○×で答えなさい。

（１）これから建てようとする建物の位置をおおよそ把握する為に地縄張りを行った。

（２）水貫の天端を基礎天端とした。

（３）水貫に水糸を張り、水糸から根切り底高さを確認した。

（４）水貫の、水杭への取付け高さにおいて、トランシット測量して高さを決めるのが一般的である。

（５）水盛りは、建物の通り芯を出すことを意味する。

解答　○×を記入しなさい

| （１） | （２） | （３） | （４） | （５） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | × | × |