筆記課題

「木造住宅の設備施工（電気・給排水）」

注意事項 １：制限時間 60分 ２：注意事項 （１） 指導員の指示があるまで問題は見ないでください。 （２） 解答用紙に入所期、番号、氏名を記入してください。 （３） 机の上には筆記用具及び電卓以外のものは置かないでください。 （４） 電卓の使用は許可しますが、携帯電話の使用（電卓機能の利用も含む）はできません。携帯電話の電源は切るか、マナーモードにしてください。 （５） 試験中、質問がある場合は挙手してください。ただし、問題の内容に関する事については答えることができません。

| 入所年月 | 番号 | 氏名 | 合計点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月入所 |  |  | ／100 |

１．次の問いに答えなさい。

- 電気工事士に関する法律において、電気事業法の目的について記述しなさい。

電気事業法　【第１条】

(1)

この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

(2)

(3)

| (1) | 電気事業の運営 |
| --- | --- |
| (2) | 公共の安全 |
| (3) | 環境の保全 |

- 排水管の施工において、管径や勾配を決める場合、排水勾配が急な場合は、管径が大きすぎる場合と同様、固定物が堆積しがちになります。その理由を図を用いて説明しなさい。

◆ 図解

【 急な場合 】

【 大きすぎる場合 】

※記載内容を担当指導員が評価・採点

２．各種施工においての「危険予知活動」と「安全に配慮した作業方法」を記述しなさい。

どのような危険に対して　どのような作業を行うことにより　より安全が確保できるか！

① 電気設備施工

電気配線と照明・コンセント器具の取付け

◆ 危険予知活動

高所作業（落下物注意・足元注意）、周囲への声掛け、工具の取り扱い注意

材料の運搬、無理な姿勢で作業をしない、保護具の着用

◆ 安全に配慮した作業方法

※記載内容を担当指導員が評価・採点

② 給排水設備施工

給水・排水管の設置

◆ 危険予知活動

周囲への声掛け、無理な体勢で作業しない、インパクト取扱注意、

周りに気を付ける、足元注意(段差)、工具の取り扱い注意、材料の運搬

◆ 安全に配慮した作業方法

※記載内容を担当指導員が評価・採点

③ 住宅用衛生器具の設置

洗面台、洋式大便器の取付け

◆ 危険予知活動

周囲への声掛け、無理な体勢で作業しない、インパクト取扱注意、

周りに気を付ける、足元注意(段差)、工具の取り扱い注意、材料(重量物)の運搬

◆ 安全に配慮した作業方法

※記載内容を担当指導員が評価・採点

３．次の問いに答えなさい。

① 大便器、洗面台における器具排水管の最小口径を記述しなさい。

| 器具名称 | 器具排水管の最小口径(mm) |
| --- | --- |
| 大便器 | 75 |
| 小便器 | 50 |
| 洗面台 | 32～40 |

② 排水横管の最小勾配を記述しない。

| 管径(mm) | 最小勾配 |
| --- | --- |
| 65 以下 | 1/50 |
| 75 | 1/100 |
| 125 | 1/150 |
| 150 以上 | 1/200 |

４．これまでの設備施工実習における工夫（配慮）や改善点など、作業全般を通じて気付いた点を記述しなさい。

作業工程の工夫（配慮）、施工上の工夫（配慮）、安全に関わる工夫（配慮）、

清掃の工夫（配慮）、作業に関する改善点　など

※記載内容を担当指導員が評価・採点