作業工程計画書(2)

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生作業 | 安全一般 (1) 周囲の安全を確認すること。 (2) 正しい服装と正しい姿勢で作業すること (3) 作業場において、整理整頓を心掛けて作業すること |  |
| 電気配線作業 |  |  |
| １．準備 | (1) 材料（VVFケーブル、スリーブ等）と工具類を準備する。 |  |
| ２．配線の位置決め | (1) 照明、照明スイッチ、コンセントの位置を決め、配線経路を確認する。 |  |
| ３．配線取付けと接続 | (1) ジョイントボックス台座を取付ける。 (2) 配線は、絶縁ステップルで固定する。 (3) 配線図を確認し、間違えないように接続する。 (4) 接続後、ジョイントボックスカバーを取付ける。 ※ 各配線の絶縁処理を行うこと |  |
| ４．コンセントの取付け | (1) 取付け位置を確認する。 (2) 石膏ボードに穴開け、埋め込みボックスを固定する。 ※ 電線の被覆を剥がす (3) コンセント本体に栓を接続する。 (4) 本体とプレートのベースをビスで固定する。 (5) フェイスプレートをはめ込む |  |
| ５．スイッチの取付け | (1) 取付け位置を確認する。 (2) 石膏ボードに穴開け、埋め込みボックスを固定する。 ※ 電線の被覆を剥がす (3) スイッチ本体に栓を接続する。 (4) 本体とプレートのベースをビスで固定 (5) フェイスプレートをはめ込む |  |
| ６．照明器具の取付け | (1) 天井ソケットを取付ける。 (2) 照明器具を取付ける。 ※ 扱説明書に従い組み立てること。 |  |