作業工程計画書(1)

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生作業 | 安全一般 (1) 周囲の安全を確認すること。 (2) 正しい服装と正しい姿勢で作業すること (3) 作業場において、整理整頓を心掛けて作業すること |  |
| 排水管の接続 |  |  |
| １．準備 | (1) 材料（硬質塩化ビニル管、台座等）と工具類を準備する。 |  |
| ２．管の位置決め | (1) 口径の大きさ、長さの確認する。 (2) 台座の配置を確認する。 |  |
| ３．管の切断と面取り | (1) 管の切断はマジックで管軸に直角に標線を入れる。 (2) 金切りのこで切断する。 (3) ビニル用リーマ・ヤスリ・ナイフを用いて管の内面、外面をそれぞれ糸面取りをする。 (4) 管端面も管軸に直角になるようにヤスリで仕上げる。 |  |
| ４．管の接合と勾配調整 | (1)受け口内面及び差し口外面の汚れをウエスで拭き取り、差し口の挿入代をマーキングする。 (2)受け口、差し口の順で刷毛を用いて、接着剤を全周に均一に塗る。 (3) 差し口を一気にマーキング位置まで挿入し、浮かないように固まるまでしばらく保持する。 (4) 適切な勾配に調整し、固定する。 |  |
| ５．清掃する | (1) はみ出した接着剤をウエスで拭き取る。 |  |
| 給水管の接続（さや管ヘッダー工法） |  |  |
| １．準備 | (1) 材料（さや管、ポリブデン管、金物等）と工具類を準備する。 |  |
| ２．さや管の敷設 | (1) 配管設計図を基に墨出しをする。 (2) さや管を切断し敷設する。 (3) さや管を固定する。 ※床面に横振れや浮き上がりが生じないように支持固定する。 |  |
| ３．ヘッダーの取付け | (1) ヘッダーの取付け位置を確認し、接続する。 (2) ヘッダー保温材を巻き、取付け金具を用いて固定する。 |  |
| ４．水栓ボックスの取付け | (1) 接続する衛生機器に合わせ、水栓ボックスを取付ける。 |  |
| ５．水栓ボックスの通管および水栓の取付け | (1) 樹脂管ガイドを使用して、水栓ボックスの取付け口から樹脂管を引き出す。 |  |
| ６．衛生機器との接続 | (1) レバーハンドルを「上」マークが上にくるように差し込む。 (2) 内側からスペーサーの「上」マークを上にして取付け、ナットで固定する。 (3) レバーハンドルをタンク内のジョイントに接続し、止め輪が「カチッ」と音がするまで差し込む。 ※固定ができたらハンドルをまわし、がたつきやゆるみがないことを確認する。 ※ジョイント部分とレバーハンドルが確実に固定されていることを確認する。 |  |
| ７．水圧検査 | (1) 管路の施工終了後、水圧検査を実施し、漏水のないことを確認する。 |  |