作業工程計画書(3)

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| 安全衛生作業 | 安全一般 (1) 周囲の安全を確認すること。 (2) 正しい服装と正しい姿勢で作業すること (3) 作業場において、整理整頓を心掛けて作業すること |  |
| 床排水便器の取付け作業 |  |  |
| １．取付け位置の確認 | (1) 止水栓・便器の取り付け位置を墨出しする。 (2) カッターを使用して、床に穴を開ける。 |  |
| ２．排水管の取り出し | (1)排水管を床から６０ｍｍの位置で切断する。 |  |
| ３．取付け位置を決め | (1)位置決めシートを使用し、取付け位置を決める。 (2)排水ソケット・本体固定・固定片の取付け位置を墨出しする。 |  |
| ４．止水栓を取付け | (1)プッシュマスターをビス止めし、止水栓を取付ける。 ※ 止水栓は便器側に向くように固定する。 |  |
| ５．固定片・排水ソケットを取付け | (1) 排水ソケットの取り付け穴にワッシャーを通してねじを入れ締める。 (2) 固定片も下穴にあわせねじを入れ締める。 |  |
| ６．便器の固定 | (1) 便器排水口を排水ソケットに差し込む。 (2) 便器後方の取付け穴をねじ、ワッシャー、化粧キャップで固定する。 (3) 便器前方は皿ねじを差しこみ、固定片に打ち込み化粧キャップを取付ける。 ※便器はまっすぐ真上から排水ソケットへおろし、ねじの締めすぎによる便器の破損に注意すること。 |  |
| ロータンクの取付け作業 |  |  |
| １．ロータンクの組立 | (1) 給水ホースを陶器タンクの穴に通し陶器タンクの中に樹脂タンクを入れる。 (2) スリップワッシャー、つば付ナットを使用して中心を固定する。 (3) 陶器タンク外側から取付けボルトの短い方を通し締め込む。 ※ボルトやナットは全て手締めとする。（工具使用禁止） |  |
| ２．便器への取り付け | (1) 陶器タンクに取付けたつば付ナットにパッキンをつける。 (2) ロータンクを前から抱え込み、ゆっくり、まっすぐ便器へと降ろす。 (3) 固定ナットで便器と陶器タンクを固定する ※便器給水口周辺にゴミがないことを確認すること。 ※ボルトやナットは全て手締めとする。（工具使用禁止） |  |
| ３．レバーハンドルの取付け | (1) レバーハンドルを「上」マークが上にくるように差し込む。 (2) 内側からスペーサーの「上」マークを上にして取付け、ナットで固定する。 (3) レバーハンドルをタンク内のジョイントに接続し、止め輪が「カチッ」と音がするまで差し込む。 ※固定ができたらハンドルをまわし、がたつきやゆるみがないことを確認する。 ※ジョイント部分とレバーハンドルが確実に固定されていることを確認する。 |  |
| ４．給水ホースと止水栓の接続 | (1) 給水ホースにねじれ、折れなどのないようにし、パッキンをはさみ止水栓と接続する。 |  |
| ５．蓋の設置 | (1) タンクの上に蓋をゆっくりのせる。 ※ 手洗い付きの場合は、蓋に手洗い金具で固定し、タンクにのせる。 |  |
| 洗面器の取付け作業 |  |  |
| １．取付け準備 | (1)指定された位置に排水管を中心として、バックハンガ取付けネジの位置を墨出しする。 |  |
| ２．立水栓を取付け | (1) 洗面器の水栓取付け穴の周囲の汚れをとる。 (2) 立水栓に付いている両面テープのセパレート紙をはがす。 (3) 立水栓を洗面器のほぼ中央に向けてセットする。 (4) ナット締付けは用特殊スパナで締め付ける。 |  |
| ３．排水金具を取付け | (1) 排水金具本体のネジ部にシール材を少量張り付ける。 (2) 排水金具上部にＵパッキン、下部に三角パッキンを通しナットにより締め付ける。 |  |
| ４．バックハンガを取付け | (1) 墨出しされた位置に、バックハンガの楕円穴をネジで仮止めする。 (2) 上下して位置を決め固定する。 (3) 洗面器を仮付けして、水平、高さを確認する。 (4) バックハンガ上部左右の丸穴をネジで締め付ける。 |  |
| ５．洗面器を取付け | (1) 洗面器をバックハンガにかける。 (2) 壁止金具で、洗面器壁止め穴の下側を押さえるようにネジで締め付ける。 |  |
| ６．給排水管の取付けと接続 | (1) 給水管、立水栓を接続する。 (2) 排水管を接続する。 |  |