作業工程計画書

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| --- | --- | --- |
| 準備 | 作業場所の確認・整理 工具の確認・整備 材料の確認 |  |
| １．配線 ２．結線 ３．器具との接続 ４．目視点検 ５．絶縁抵抗試験 ６．導通試験 ７．通電試験 | 電線や器具には傷をつけないように作業する。（ナイフで指を切らないように気をつける） スリーブ接続や・差込コネクタによる誤結線に気をつける。 誤結線及び素線の長さに気をつける。 器具の取付や電線の接続等に誤りがないか確認する。 メガを用いて測定を行う。適切な測定結果が得られない場合は測定を中断し、不良箇所の確認をし作業をやり直す。 テスターを用いて回路に誤りがないか確認する。テスターは測定レンジに注意する。誤りがあればその部分の作業をやり直す。 試験時はブレーカーの開閉状況よく確認して感電することのないように動作確認を行う。 |  |