訓練課題（実技）

訓練課題（実技）

「シーケンス制御配線作業」

１ 作業時間 105分 （休憩時間を除く） ２ 配付資料 課題図面、施工条件、材料表、作業工程計画書 ３ 課題作成、提出方法 各作業が完了した時点で担当者の確認を受けること

１　課題名　：　シーケンス制御配線作業

２　課題時間

| No | 作業内容 | 標準時間 |
| --- | --- | --- |
| １ | 作業工程計画書作成 | 15分 |
| ２ | 作業準備 | 15分 |
| ３ | 配線作業 | 90分 |
| 合計 |  | 120分 |

３　課題仕様

（１）作業課題

・別紙参照

（２）作業内容

１．作業工程計画書の作成

２．配線作業

４　注意事項

（１）　支給された材料の品名、数量などが、「支給材料」のとおりであることを確認すること。

（２）　支給された材料に異常がある場合は、申し出ること。

（３）　試験中は、工具等の貸し借りを禁止する。

（４）　標準時間を超えて作業を行った場合は、超過時間に応じて減点される。

（５）　作業が終了したら、担当指導者に申し出ること。

（６）　器具の破損や材料が不足した場合は速やかに申し出ること。

（支給はするが減点の対象となる）

（７）　けがのないよう安全作業に徹すること。

●図１を参考に下記の作業を行いなさい。

１）作業準備から通電試験までの作業工程計画書を作成しなさい。

２）指定された材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。

３）配線終了後、担当指導者とともに、各試験を行いなさい。

①導通試験、②動作試験

Ａ

Ｂ

図１　作業課題

施工条件

（１）ＯＬは橙色、ＢＬは青色、ＧＬは緑色のランプとする。

（２）電線の終端接続にはＹ型圧着端子を用いること。

（３）配線はＡ－Ｂ以降を行うものとする。

| 材 料 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 規 格 | 数 量 |  |
| ＫＩＶ電線（黄色） | １．２５ｍｍ２ | 5000 | ｍｍ |
| 圧着端子 | １．２５－Ｙ | 適宜 |  |
| 使 用 工 具 |  |  |  |
| ＋ドライバー |  | 1 | 本 |
| ―ドライバー |  | 1 | 本 |
| ワイヤーストリッパー | １．２５ｍｍ２の絶縁被覆をむけるもの | 1 | 本 |
| 検電器 | 低圧用 | 1 | 本 |
| 圧着ペンチ | １．２５ｍｍ２の絶縁電線を圧着できるもの | 1 | 本 |
| 回路計 |  | 1 | 台 |
| ラジオペンチ |  | 1 | 本 |
| ニッパー |  | 1 | 本 |