筆記課題

筆記課題

「製図」

注意事項 １． 制限時間 ６０分 ２．注意事項 （１）指導員の指示があるまで問題は見ないでください。 （２）解答用紙に入所期、番号、名前を記入してください。 （３）試験中、質問等があるときは挙手してください。

| 問題 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 機械図面は、設計者が自由な表現で、自由な記号や文字を用いて作図してよい。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 図面などの規格を決めている機関であるＪＩＳとは、日本工業規格のことである。 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ａ３の図面サイズの面積は、Ａ４サイズの面積の２倍である。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 図面用紙は、Ａ列サイズを優先して使用する。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 図面用紙は、必ず横長で使用しなければならない。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 図面の輪郭線は、線の太さが０．５ｍｍ以下でなくてはならない。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 図面尺度５：１は、実際の大きさを１／５にした縮尺である。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 一枚の図面の中には、異なる尺度を用いてはならない。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 線の太さの比率は、極太線：太線：細線＝４：２：１である。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 図面に用いる線は、太さが２種類（細線と太線）、線種が４種類（実線、細線、一点鎖線、二点鎖線）の組み合わせで決められている。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 破断線は、細い一点鎖線で描く。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 破線とは、点を一定の間隔で並べたものである。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 線の優先順位は、外形線が最も上位である。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 線の優先順位は、中心線よりも切断線が上位である。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 図面内の文章に用いる仮名は、必ずカタカナを使わなければならない。 |  |  |  |  |  |
| 16 | 機械図面で使用できる文字は、直立体のみである。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 機械図面は、世界中全ての国が第三角法を用いている。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 第三角法を示す投影法の記号は、右図の通りである。 |  |  |  |  |  |
| 19 | 投影図は、必ず主投影図（正面図）、平面図、側面図の３投影面を描かなければならない。 |  |  |  |  |  |
| 20 | 右図の局部投影図は、不適切である。 |  |  |  |  |  |
| 21 | 補助投影図で斜面の投影を行う際、矢示法を用いて配置してもよい。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 部分拡大図を作図する際、元図の拡大する対象箇所を細い実線で囲む。 |  |  |  |  |  |
| 23 | 断面図とは、切断した面の切り口を表した図のことである。 |  |  |  |  |  |
| 24 | ＪＩＳでは、断面（切り口）には必ずハッチングを施すと規定されている。 |  |  |  |  |  |
| 25 | 軸は、いかなる場合でも切断して断面図にしてはならない。 |  |  |  |  |  |
| 26 | 片側断面図を用いる際、断面にする側は上側又は右側と決まっている。 |  |  |  |  |  |
| 27 | 部分断面図を用いる際、切断した箇所との境界線を切断線で表す。 |  |  |  |  |  |
| 28 | 回転図示断面図を用いる際、切り口の形状は必ず太い実線で表す。 |  |  |  |  |  |
| 29 | 複雑な形状を表す場合には、必要に応じて多数の断面図を用いてもよい。 |  |  |  |  |  |
| 30 | 断面図で、薄板など切り口が薄い場合には、実際の寸法にかかわらず、１本の極太線で表すことができる。 |  |  |  |  |  |
| 31 | 図形が対称形式の場合には、対称図記号を用いて片側を省略することができる。 |  |  |  |  |  |
| 32 | 対称図形の省略をする場合、必ず対称図記号を用いなくてはならない。 |  |  |  |  |  |
| 33 | 右図は、中間図の省略図として適切である。 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二つの面が交わる部分（相貫部分）を表す線には、太い実線を用いる。 |  |  |  |  |  |
| 35 | 右図のように、細い実線で対角線を記入した箇所は平面である。 |  |  |  |  |  |
| 36 | 対象物の面の一部に特殊な加工を施す場合には、太い一点鎖線でその範囲を示す。 |  |  |  |  |  |
| 37 | 加工に用いる工具、ジグなどの形状を参考として図示する必要がある場合には、太い二点鎖線で表す。 |  |  |  |  |  |
| 38 | 長さ寸法の単位はｃｍ（センチメートル）を使う。 |  |  |  |  |  |
| 39 | 寸法は、なるべく主投影図に集中して記入する。 |  |  |  |  |  |
| 40 | 図面に記入する寸法は、特に明示しない限り、その図面に図示した対象物の素材寸法を示す。 |  |  |  |  |  |
| 41 | 参考寸法は重要な寸法なので、必ず記入しなければならない。 |  |  |  |  |  |
| 42 | 中心線、外形線、基準線及びそれらの延長線を寸法線として用いてはならない。 |  |  |  |  |  |
| 43 | 引出線には、必ず矢印の端末記号を用いる。 |  |  |  |  |  |
| 44 | 累進寸法記入で用いる起点記号は、白抜きの丸（○）である。 |  |  |  |  |  |
| 45 | 寸法補助記号Ｓφは、円の直径を表している。 |  |  |  |  |  |
| 46 | 円形状の直径を表す寸法数値の前には、必ず寸法補助記号φを付けなければならない。 |  |  |  |  |  |
| 47 | 寸法補助記号Ｃは、４５°の面取りを表している。 |  |  |  |  |  |
| 48 | 右図のように、縦横が１０ｍｍの四角形の寸法は、□１０としてまとめることができる。 |  |  |  |  |  |
| 49 | 右図の寸法は、弦の長さ寸法を表している。 |  |  |  |  |  |
| 50 | 穴の寸法で、貫通穴の場合には深さを記入しない。 |  |  |  |  |  |
| 51 | 穴の寸法で、６キリと記入されている場合には、エンドミルで加工しなければならない。 |  |  |  |  |  |
| 52 | 「１２×６キリ」の寸法表示は、φ１２のドリルで６個穴をあけるという意味である。 |  |  |  |  |  |
| 53 | 投影図または、断面図における直線の、ある基準に対する傾きの度合いのことをテーパという。 |  |  |  |  |  |
| 54 | 右図のＡの寸法は、φ１４．５である。 |  |  |  |  |  |
| 55 | 寸法公差とは、最大許容寸法と最小許容寸法との差のことである。 |  |  |  |  |  |
| 56 | 右図の寸法記入法は正しい。 |  |  |  |  |  |
| 57 | 中間ばめとは、すきま及びしめしろが無いはめあいのことである。 |  |  |  |  |  |
| 58 | 「φ１０Ｈ７」と「φ１０ｆ６」のはめあいは、すきまばめである。 |  |  |  |  |  |
| 59 | ＪＳ（ｊｓ）どうしのはめあいは、中間ばめになる。 |  |  |  |  |  |
| 60 | 寸法数値に許容差の記入がないものについては、許容差が存在しない。 |  |  |  |  |  |
| 61 | 右図の幾何公差の記号は、真円度を表している。 |  |  |  |  |  |
| 62 | 右図の幾何公差の記号は、平行度を表している。 |  |  |  |  |  |
| 63 | 右図の幾何公差の記号は、直角度を表している。 |  |  |  |  |  |
| 64 | 表面粗さのパラメータとして、Ｒｚは十点平均粗さを表している。 |  |  |  |  |  |
| 65 | 表面性状の図示記号で、右図は除去加工する場合に用いられる。 |  |  |  |  |  |
| 66 | 算術平均粗さ（Ｒａ）の値として、Ｒａ１．６よりもＲａ６．３の面の方が滑らかである。 |  |  |  |  |  |
| 67 | 表面性状の加工方法の記号で、Ｇとは研削を表している。 |  |  |  |  |  |
| 68 | 機械構造用炭素鋼鋼材のＳ４５Ｃは、炭素の含有量が約４５％である。 |  |  |  |  |  |
| 69 | 一般構造用圧延鋼材のＳＳ４００とは、最低引張り強さが４００ＭＰａである。 |  |  |  |  |  |
| 70 | 材料記号のＳＵＳとは、アルミニウムのことである。 |  |  |  |  |  |
| 71 | 材料記号のＡ２０１７とは、アルミニウムの一種である。 |  |  |  |  |  |
| 72 | 右図の図Ａのようなすみ肉溶接を指示する場合は、図面には図Ｂの記号を記入する。 |  |  |  | 図Ｂ 図Ａ |  |
| 73 | ナットのねじ部は、「めねじ」と呼ばれる。 |  |  |  |  |  |
| 74 | ねじの図示は、おねじでもめねじでも同じである。 |  |  |  |  |  |
| 75 | メートル並目ねじＭ１０のピッチは１．５ｍｍである。 |  |  |  |  |  |
| 76 | 直径が６ｍｍ以下のねじの表記は簡略してもよい。 |  |  |  |  |  |
| 77 | ねじ部（めねじ）の断面図において、右図のハッチングの描き方は正しい。 |  |  |  |  |  |
| 78 | ねじ部を隠れ線で描く場合は、太い破線と細い破線を使い分ける必要はない。 |  |  |  |  |  |
| 79 | 二条ねじとは、並目ねじの半分のピッチになっているねじのことである。 |  |  |  |  |  |
| 80 | 左巻きのねじを表すために、ＬＨと記入して表す。 |  |  |  |  |  |
| 81 | 六角ボルトの部品等級は、ＡよりもＣの方が精度よく作られている。 |  |  |  |  |  |
| 82 | 小ねじで、「すりわり付き」とあるものは、頭に十字の溝が作られている。 |  |  |  |  |  |
| 83 | 右図は、十字穴付き皿小ねじの略図として正しい。 |  |  |  |  |  |
| 84 | ざぐり径は、ボルトの頭の径よりも小さくしなければならない。 |  |  |  |  |  |
| 85 | 座金の種類には、平座金とばね座金の２種類しかない。 |  |  |  |  |  |
| 86 | 平行キーの端部は、両丸形、両角形，片丸形がある。 |  |  |  |  |  |
| 87 | 平行キー本体には許容差があるが、キー溝には許容差はない。 |  |  |  |  |  |
| 88 | 勾配キーの勾配値は、１：１００である。 |  |  |  |  |  |
| 89 | 平行ピンの種類で、Ｃ種はＡ種よりも寸法許容差が＋側にある。 |  |  |  |  |  |
| 90 | テーパピンのテーパ値は、１：５０である。 |  |  |  |  |  |
| 91 | 割ピンは、ナットの回り止めや、取付部品の抜け止めに用いられる。 |  |  |  |  |  |
| 92 | Ｃ形止め輪には、軸用と穴用がある。 |  |  |  |  |  |
| 93 | ローレットには、アヤ目と並目の２種類がある。 |  |  |  |  |  |
| 94 | 永久軸継手とは、スイッチやレバー操作で連結を断続できる軸継手の事である。 |  |  |  |  |  |
| 95 | すべり軸受けとは、球体などの転動体の作用により、軸の回転を滑らかにする部品である。 |  |  |  |  |  |
| 96 | 深溝玉軸受の転動体は、円筒のころである。 |  |  |  |  |  |
| 97 | 単列自動調心ころ軸受の簡略図示は、右図の通りである。 |  |  |  |  |  |
| 98 | 歯車の図示で、歯車のピッチ円は細い一点鎖線で表す。 |  |  |  |  |  |
| 99 | 歯車の役割は、主として２軸間に熱を伝えるものである。 |  |  |  |  |  |
| 100 | チェーン伝動で用いられるのは、チェーンとスプロケットである。 |  |  |  |  |  |

解答用紙

筆記課題「製図」

| 入所年月 | 番号 | 氏名 | 合計点 | 評価判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月入所 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |