実技課題

テクニカルオペレーション

実技課題

「ＣＡＤによるＸＹステージ部品図作成」

１ 作業時間 210分 （休憩時間を除く） ２ 配付資料 ① 課題説明（本紙） 1枚 ② 作成工程計画（訓練課題作成手順） 1枚 ③ 「XYステージ」組立図 1枚 ④ その他の部品図 5枚 ３ 課題作成、提出方法 ① 課題作成は、作成工程計画（訓練課題作成手順）に書かれている工程番号順に行うこと。 ② １つの図面を作成し終えたら、その都度印刷すること。また、試験終了時に完成しなかった場合は、試験終了後、指導員の指示に従い作成途中の図面を印刷し、完成した図面と合わせて提出すること。

問 題

配付された「XYステージ」の組立図のCADファイルから、以下の3点の部品図を作成しなさい。

部品番号A0005　「Y軸ブラケット」　A4サイズ

部品番号A0006　「ハンドル軸」　　　A4サイズ

部品番号A0002　「Xテーブル」　　　A3サイズ

以下の注意事項をよく読み、配付された図面から「XYステージ」の形状や機能をよく理解してから、作図すること。

注意事項

（１）	製図は日本工業規格（JIS）によること。

（２）	解答用紙は、長辺を左右方向において使用すること。また、輪郭線、表題欄を設け、必要事項をもれなく記入すること。

（３）	資料、電卓持込可。

- 試し刷りは、試験中に各課題部品図1枚につき1回限りとする。

- 各課題部品図の注意事項は、以下による。

①　A0005 「Y軸ブラケット」

- 用紙サイズはA4、尺度は１：１で作図すること。

- 主投影図は、組立図の図Aから見た方向とする。

- 主投影図と右側面図の２面を描くこと。

- 表面粗さは、Ra6.3　とすること。

- 寸法は、他の部品図と組立図に入っている寸法を参考にすること。

②　A0006　「ハンドル軸」

- 用紙サイズはA4、尺度は１：１で作図すること。

- 主投影図は、組立図の図Dから見た方向とする。

- 主投影図のみを描くこと。

- X、Yテーブルに挿入するφ5の軸径は、すきまばめとなるようなはめあい公差を選択し、寸法にはめあい記号を記入すること。

- つまみとなる部分のローレットは「平目ｍ0.5」とする。

- 表面粗さは、全体はRa6.3、はめあい公差が入っている面はRa1.6　とすること。

- その他の寸法は、他の部品図と組立図に入っている寸法を参考にすること。

③　A0002　「Xテーブル」

- 用紙サイズはA3、尺度は１：１で作図すること。

- 主投影図は、組立図の図Aから見た方向とする。

- 主投影図と平面図、右側面図の3面を描くこと。

- 「あり溝形状」と「ハンドル軸と取付板、座金が組みつけられる部分の形状」の寸法と公差は、A0001「ベース」とA0003「Yテーブル」の各部分と同等とすること。

- 幾何公差は、底面をデータムとして、あり溝形状の上面（一番高い面）に平行度を指示すること。公差域は0.02mm離れた平行二平面の間にあること。

- 表面粗さは、全体はRa6.3とし、はめあい公差と幾何公差が入っている面（データム面を除く）はRa1.6　とすること。

- ブラケット取り付け用のねじ深さは、M5ｘ30を使うことを考慮し、下穴がφ40に貫通しないこと。

- その他の寸法は、他の部品図と組立図に入っている寸法を参考にすること。

「ＸＹステージ」組立図

その他の部品図（Ａ0001）

その他の部品図（Ａ0003）

その他の部品図（Ａ0004）

その他の部品図（Ａ0007）

その他の部品図（Ａ0008）