作業工程計画書解答例

別添1

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 使用機器または工具 |
| --- | --- | --- |
| 1 作業工程の計画 | 図面を確認して作業手順を計画し、作業工程計画書を作成する |  |
| 2 材料の準備・修正作業 | 材料の切断面のダレを確認する。 ディスクグラインダー、やすりで修正する。 寸法の確認をする。 | ディスクグラインダー やすり ノギス スケール |
| 3 けがき作業・ポンチ打ち | 部品図を確認し材料をけがく。 穴あけ箇所にポンチを打つ。 | スケール さしがね けがき針 ハンマー ポンチ |
| 4 ボール盤作業 | ドリルの回転数を合わせる。 卓上ボール盤を使用し、穴を開ける。 面取りをする | 卓上卓ール盤 やすり（組やすり） |
| 5 材料の切断、加工 | 材料の切断を行う。 ディスクグラインダー、やすりで修正する。 | ガス切断機一式 帯のこ盤 弓のこ ディスクグラインダー やすり |
| 6 組立及び仮付け | 組立をする。 タック溶接をする。 スパッタ等の除去をする。 寸法の確認をする。 | 被覆アーク溶接機 ノギス スケール |
| 7 溶接・仕上げ | 図面を確認して溶接をする。 スパッタ等の除去をする。 （ディスクグラインダー、やすりで修正する。） | 被覆アーク溶接機 （ディスクグラインダー） （やすり） |
| 8 点検、測定 | 図面どおりに仕上がっているか寸法の確認をする。 治具として使用できるか確認する。 | ノギス スケール |