訓練課題（解答及び解説）

訓練課題（解答及び解説）

「工作基本作業及び被覆アーク溶接に関する知識」

| 金属加工科 筆記課題 解答 1問4点の25問 100満点とする |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【工作基本作業】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | × | ルート間隔を示す[２]の場所が違っている。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | × | 問題の図は平やすり |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | × | ボール盤作業では手袋を使用してはいけない。また、切り粉は刷毛を使って除去する。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | × | 冷却されると重く、加熱すると軽くなる。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | × | ガス容器は直射日光を受けないようし、容器の温度が40℃以下に保てるようにすること。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【被覆アーク溶接作業】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | × | 溶接状態において材料に機械的圧力を加えずに行う接合方法の総称が、融接である |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | × | アンダカット・オーバーラップの発生原因の一つは運棒の早・遅であり、同じではない。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | × | 溶接棒の被覆剤に湿気は禁物。水素の影響で溶着金属の機械的性質が悪くなる。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | × | 仮付けの位置は、応力の集中する部分、例えば部品の端部、角部などは避けること。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | × | 図の継ぎ手はヘリ継手。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | × | 溶け込み不良とは、完全溶け込み溶接部が溶け込んでいない様子であり、文章中の様子は融合不良である。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | × | 直流アーク溶接機の方が電撃の危険性は少ない。 |  |  |  |  |  |  |  |