作業工程計画書

入所月　　　　　　番号

氏名

※別紙に挙げる各語群からそれぞれの枠に語句又は項目を入れ作業工程計画を完成させなさい。

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 使用機器または工具 |
| --- | --- | --- |

作業工程

支給材の確認　　　けがき作業　　　切断作業　　　組立及び仮付作業　　　支給材端部の仕上げ

穴あけ作業　　　切断部仕上げ作業　　　本溶接作業　　　確認及び仕上げ作業

ポイント（留意事項）

| ・支給材寸法の確認 ・各部品の仕上げ代の確認 | ・図面寸法の確認 ・端面の直角・平面が出ていること ・ばりの処理 |
| --- | --- |
| ・各部品図の寸法を材料に写す。 ・穴あけ位置のけがきとポンチ打ち | ・ドリル径の確認と回転数の計算 ・面取り加工 ・安全作業 |
| ・適切な切断方法の選択 ・仕上げ代を考慮 ・穴を変形させないよう注意 | ・図面寸法の確認 ・端面の直角・平面が出ていること ・ばりの処理 ・穴を変形させないよう注意 |
| ・組立形状及び寸法の確認 ・重要な機能寸法（公差）に注意 ・仮付条件の検討 | ・ひずみを考慮した溶接順序の検討 ・溶接箇所及び記号の確認 ・溶接条件の検討 ・スパッタ等の除去 |
| ・図面のとおり仕上がっているか確認 ・溶接ビードのはみ出しや、バリ等があれば仕上る ・治具として機能するか確認 |  |

使用機器または工具

300mmスケール　　やすり　　さしがね　　スコヤ　　組やすり　　けがき針　　ポンチ

ハンマ　　チッピングハンマ　　たがね　　火ばし　　ワイヤブラシ　　保持具　　ボール盤

センタードリル　　ドリル　　面取り工具　　サンダー　　ガス切断装置　　シャーリング

金切のこ　　高速砥石切断機　　炭酸ガスアーク溶接機　　ｔ９鋼板