訓練課題（解答及び解説）

訓練課題（解答及び解説）

「工作基本作業及び炭酸ガスアーク溶接作業に関する知識」

解答用紙

筆記課題「工作基本作業及び炭酸ガスアーク溶接作業に関する知識」

| 入所年月 | 番号 | 氏名 | 合計点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月入所 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| × | ○ | × | ○ | × |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | × | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ○ | × | ○ | ○ | × |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| × | × | ○ | × | ○ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| × | × | × | ○ | ○ |

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作基本編 |  |  |  |
| 1 | × | 1：2は縮尺 |  |
| 2 | ○ | 回転投影図、断面図、図形の省略 |  |
| 3 | × | 基線の上下で逆になる |  |
| 4 | ○ | 断続すみ肉溶接（千鳥溶接） |  |
| 5 | × | SS400は一般構造用圧延鋼材 |  |
| 6 | ○ |  |  |
| 7 | ○ | 同じ中目でも長くなると荒くなる |  |
| 8 | ○ | N：回転数（min-1）、D：ドリル径（mm）、V：切削速度（m/min） |  |
| 9 | × | M6-ピッチ1mm＝下穴径5mmが目安となる |  |
| 10 | × | 砥石交換時は3分、使用前が1分 |  |
| 11 | ○ | V：最高使用周速度（m/s）、D：といし径（mm）、ｎ：回転数（min-1） |  |
| 12 | × | アセチレンの制限圧力は1.3kg/cm2または0.13MPa |  |
| 13 | ○ | アセチレンの空気中での爆発範囲は2.5％～100％、分解爆発の危険性がある |  |
| 炭酸ガスアーク溶接編 |  |  |  |
| 14 | ○ |  |  |
| 15 | × | 炭酸ガスは緑、ねずみ色はアルゴンや窒素などその他のボンベとなる |  |
| 16 | × | 被覆アーク溶接には交流垂下特性、炭酸ガスアーク溶接には直流定電圧特性 |  |
| 17 | × | 低電流短絡移行用はYGW12 |  |
| 18 | ○ | アーク長は自己制御作用により一定 |  |
| 19 | × | 定電圧特性の電源特性により長くなる |  |
| 20 | ○ |  |  |
| 21 | × | 前進法は、溶接金属が進行方向に押され、母材に直接アークが当たらないため溶け込みは浅い |  |
| 22 | × | 溶着金属の不足によりアンダカットになりやすい |  |
| 23 | × | 内部の気泡はブローホール、表面の気泡はピット |  |
| 24 | ○ |  |  |
| 25 | ○ |  |  |