作業工程計画書（解答）

作成例

|  |  | 作業工程（標準） | ポイント（留意事項等） | 使用機器又は工具（一例） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備 | １ | 作業準備 | ⑨作業場所の確認、整理 使用機器の確認、整備 工具の確認、整備 材料の確認 |  |
| 材料加工 | ２ | １．図面から必要となる材料の算出 | ④何枚のパーツが必要となるのか、幅や長さ、曲げ伸び量を計算・算出する。 |  |
|  | ３ | シャーによる切断 | ⑤必要となる分だけ長さをセットし切断する。 切断ひずみを修正する | １：シャーリングマシン １２：ヤスリ １６：５本組みヤスリ １９：木ハンマ ２３：両頭グラインダ |
|  | ４ | プレスブレーキによる曲げ加工 | ⑦確認のため曲げる箇所にケガキ線を入れる。 必要となる分だけ長さをセットし曲げ加工を行なう。 | ２：プレスブレーキ ４：ケガキ針 ５：スコヤ ７：スケール ２０：プロトラクタ |
|  | ５ | ボール盤での穴あけ | ②水圧試験用の穴をあける。 バリ取り作業を行う。 | ３：ボール盤 ４：ケガキ針 ７：スケール ９：ポンチ １７：片手ハンマ |
| 溶接作業 | ６ | タック溶接 | ③仮付け箇所を検討する。 図面どおりの位置で組立てられているか確認。 | ５：スコヤ ６：C型クランプ ７：スケール ８：バイスプライヤ １４：火ばし ２１：ベルトグラインダ ２２：タングステン研磨機 ２３：両頭グラインダ ２５：TIG溶接機 |
|  | ７ | 本溶接 | ①溶接順序を検討する。 溶接姿勢に注意し作業を行なう。 | １４：火ばし ２１：ベルトグラインダ ２２：タングステン研磨機 ２３：両頭グラインダ ２５：TIG溶接機 |
| 試験 | ８ | 水漏れチェック | ⑧水を張り周りをふき取った上で、漏れていないか確認。 |  |
|  | ９ | 水圧試験 | ⑥少しずつ圧を掛け、圧力計で確認していく。最高値を記録。 | １１：モンキスパナ ２６：水圧試験機 |

４，５は逆でもよい。

使用機器又は工具の欄は一例であり、他に使うものがあれば追加してよい。