訓練課題（解答及び解説）

訓練課題（解答及び解説）

「機械板金作業及びＴＩＧ溶接に関する知識」

模範解答

筆記課題「機械板金作業及びＴＩＧ溶接に関する知識」

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| × | ○ | × | ○ | ○ |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ○ | ○ | × | × | ○ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ○ | × | × | × | ○ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| × | × | ○ | × | × |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| × | ○ | ○ | × | ○ |

筆記課題　解説

「機械板金作業及びＴＩＧ溶接に関する知識」

1問につき4点の25問　　100点満点とする

| 機械板金作業に関する問題 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | 解答 | 説明 | 備考 |
| 1 | × | パーシャルベンディング（自由曲げ）→ボトミング（底突き曲げ）→コイニング（圧印加工） |  |
| 2 | ○ | そのとおり |  |
| 3 | × | スイッチを入れて1分間以上の試運転を励行することが大切である。 |  |
| 4 | ○ | そのとおりまっすぐ正面から読み取る |  |
| 5 | ○ | 正しい |  |
| 6 | ○ | そのとおり |  |
| 7 | ○ | 正しい |  |
| 8 | × | 平板以外は切断してはいけない |  |
| 9 | × | 保護眼鏡、作業帽を着用するが、手袋は着用しない。 |  |
| 10 | ○ | そのとおり |  |
| 11 | ○ | そのとおり |  |
| 12 | × | 二次せん断が生じるのはクリアランスが小さいときである。 |  |
| 13 | × | 展開長は(20+30+80+30+20)－｛4×(0.5×2)｝＝176mmとなる。 |  |
| TIG溶接に関する問題 |  |  |  |
| No. | 解答 | 説明 | 備考 |
| 14 | × | 元素記号「Ｃ」の元素名は「炭素」 |  |
| 15 | ○ | そのとおり一般にはＣｒ含有量が10.5%以上の鋼のこと |  |
| 16 | × | Ｃｒの酸化皮膜を不動態皮膜という |  |
| 17 | × | 使用するシールドガスはアルゴンガスである。 |  |
| 18 | ○ | そのとおり |  |
| 19 | × | 定格電流で10分間中、6分間アークを出せる。 |  |
| 20 | × | ③は理論のど厚という |  |
| 21 | × | 主として紫外線が障害の原因 |  |
| 22 | ○ | 正しい |  |
| 23 | ○ | そのとおり |  |
| 24 | × | 交流溶接に切り替える。クリーニング作用により表面の酸化皮膜を除去しながらの溶接となる。 |  |
| 25 | ○ | そのとおり |  |