実技課題

実技課題

機械製図と２次元ＣＡＤ

「平歯車の製図とＣＡＤ」

１ 試験時間 標準時間 １２０分 打切り時間 １５０分 ２ 配付資料 ① 課題説明（本紙） ② 平歯車課題図 ３ 提出方法 作成した解答データと印刷した図面の両方を提出すること。

問 題

次の注意事項及び指示事項に従い、CADシステムを用いて日本工業規格（ＪＩＳ）に基づき、課題図に示す「標準平歯車」の部品図をトレースしなさい。

注意事項

- 携帯電話の電源を切っておくこと。

- 試験は連続で実施し、休憩時間は設けない。

- 用具等の貸し借りや私語は禁止とする。

- 質問がある場合は、指導員に尋ねること。ただし、問題の内容、機器の操作方法、アプリケーションソフトの内容に関する質問は受け付けない。また、トラブル等が発生した場合は、速やかに指導員に伝えること。

- 作業中の適当な時間に上書き保存をすること。

- 提出ファイルは、１：２で印刷できる状態で保存しておくこと。尺度設定が完了し、レイアウト[Ａ４]が表示されている状態。

- 試し印刷は、１回のみとする。

- 解答データ及び図面提出時を作業終了時刻とする。

指示事項

- 解答図は、課題図のように配置し、解答用紙の長手方向を左右方向に設定すること。

- 解答図の尺度は、「１：２」とし、第三角法で、ＪＩＳの標準平歯車をトレースすること。

- 使用する線の太さは次のとおりとすること。

太線：0.5mm　　　細線：0.25mm

- 寸法の入れ方については、課題図のとおりとする。

「φ60H7」以外の寸法において、測定値の上書きはしないこと。

- 誤りの修正

課題図中に、機械製図規格に沿っていない表記が５つあるので、修正して作図すること。

- キー溝

規格を調べて、作図・寸法入力すること。

JIS B 1301を参照して軸径φ60に適応するキーを選択し、[普通形]のキー溝の各寸法を調べること。

- 平歯車

要目表の情報から、各寸法を計算し、作図・寸法入力・要目表の空欄に記入すること。

平歯車課題図：A4サイズ