実技課題解答及び解説

実技課題解答及び解説

3次元CAD基本

「3次元CADによる「小型バイス」モデリング」

- 各部品の作成手順（一例）

下記に掲げる作成手順の一例により、解答及び解説とする。

※下記の作成手順は、SolidWorksを使用した場合の一例である。

| ＜部品番号１ 口金＞ |  |  |
| --- | --- | --- |
| １ |  | ベース形状の作成 【押出しボス】 |
| ２ |  | 後面カットの作成 【押出しカット】 |
| ３ |  | 取付け穴の作成 【穴ウィザード】 |
| ４ |  | 取付け穴の作成 【ミラー】 |
| ＜部品番号２、３ 駆動台＞ |  |  |
| １ |  | ベース形状の作成 【押出しボス】 |
| ２ |  | 駆動軸のめねじ部の作成 【穴ウィザード】 |
| ３ |  | 側面ベースとのガイド部の作成 【押出しカット】 |
|  |  | スケッチ 寸法２９：中心振分寸法 |
| ４ |  | 側面ベースとのガイド部の作成 【ミラー】 |
| ５ |  | 面取り部の作成 【面取り】 |
| ６ |  | 口金との取付け穴の作成 【穴ウィザード】 |
| ７ |  | 口金との取付け穴の作成 【面取り】 |
| ８ |  | 面取り部の作成 【,面取り】 |
| ＜部品番号４ 駆動軸＞ |  |  |
| １ |  | ベース形状の作成 【押出しボス】 直径6×全長145 |
| ２ |  | 駆動ねじ部の始点の作成 【平面】 |
| ３ |  | 駆動ねじ部の作成 【押出しボス】 ねじ部を表現するために色を変更 【色の編集】 |
| ４ |  | 他方の駆動ねじ部の始点を作成 【平面】 |
| ５ |  | 駆動ねじ部の作成 【押出しボス】 ねじ部を表現するために色を変更 【色の編集】 |
| ６ |  | アノテートアイテムを追加することで、ねじ部であることを表現 図面作成の際に、ねじの谷の径の細線を自動描画が可能になる 【メニューバー－挿入－アノテートアイテム－ねじ山】 |
| ＜部品番号５ ベース＞ |  |  |
| １ |  | ベース形状の作成 【押出しボス】 |
| ２ |  | 底面のカット 【押出しカット】 |
| ３ |  | 駆動台を挿入する部分のカット 【押出しカット】 |
| ４ |  | 取付け穴の作成 【穴ウィザード】 |
| ５ |  | 他方へのコピー 【ミラー】 【ミラー】 |
| ＜部品番号６ 握り棒＞ |  |  |
| １ |  | ベース形状の作成 【押出しボス】 |
| ２ |  | 駆動軸を挿入する穴の作成 【穴ウィザード】 |
| ３ |  | 駆動軸を固定する穴の作成 【穴ウィザード】 |
| ４ |  | 面取り部の作成 【面取り】 |
| ５ |  | 丸みの作成 【フィレット】 |
| ＜部品番号７ 軸受＞ |  |  |
| １ |  | ベース形状の作成 【押出しボス】 |
| ２ |  | 駆動軸を挿入する穴の作成 【押出しカット】 |