筆記課題解答及び解説

筆記課題解答及び解説

マシニングセンタ加工基本

「マシニングセンタにおける段取り作業と実加工」

課題１

【問１】　　　　　　　　　　　　　　　　　【問２】

|  | 解答 |  |  | 解答 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | ウ |  |  | ツールホルダ | アダプタ |
| ② | エ |  | Ａ | ④ | ⑥ |
| ③ | オ |  | Ｂ | ② | ⑧ |
| ④ | ア |  | Ｃ | ⑤ | ⑦ |
| ⑤ | イ |  | Ｄ | ① |  |
| ⑥ | カ |  | Ｅ | ③ | ⑨ |
| ⑦ | ク |  |  |  |  |
| ⑧ | キ |  |  |  |  |
| ⑨ | ケ |  |  |  |  |

※ＮＣ工作機械[２]マシニングセンタ　（社）雇用問題研究会出版　P26及びP27参照

課題２

|  | 解答 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 【問１】 | -272.002 | ツールセッタ接触位置 -322.002mm 加工基準面の高さとツールセッタの高さの差＝150-100＝50mm よって、工具長補正量＝-322.002+50＝-272.002mm |
| 【問２】 | 0 | Ｚ軸の工具補正量を刃先先端から工作物の加工基準までの距離で設定している場合は、ワーク座標系のＺ軸オフセット量の測定は不要でゼロと入力する。 |

※ＮＣ工作機械[２]マシニングセンタ　（社）雇用問題研究会出版　P126参照

課題３

|  | 解答 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| X軸オフセット量 | -306.429 | １点目のタッチセンサ接触位置 -359.429mm ２点目のタッチセンサ接触位置 -253.429mm １点目と２点目間の距離＝359.429-253.429＝106mm よって、X軸オフセット量＝-（253.429+106/2）＝-306.429mm |
| Y軸オフセット量 | -352.524 | ３点目のタッチセンサ接触位置 -395.524mm ４点目のタッチセンサ接触位置 -309.524mm ３点目と４点目間の距離＝395.524-309.524＝86mm よって、Y軸オフセット量＝-（309.524+86/2）＝-352.524mm |

※ＮＣ工作機械[２]マシニングセンタ　（社）雇用問題研究会出版　P127参照

課題４

|  | 解答 |
| --- | --- |
| 【問１】 | Ａ |
| 【問２】 | Ｂ |
| 【問３】 | Ｂ |