実技課題

実技課題

「加工プログラムの作成（ＯＳＰ）」

１ 作業時間 １５０分（問題１：30分、問題２：60分、問題３：60分） ２ 配付資料 問題用紙，解答用紙 ３ 課題作成、提出方法 解答用紙のみを回収する

課題図

材料：A2017

素材：58×58×31

指示なき角隅部は糸面取りとする

| 工具名称 | 工具材種 | 刃数 | 切削速度 (m/min) | 1刃当りの送り量 (mm/刃)(mm/rev) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正面フライス | 超硬DLC | 8 | (荒)150 | 0.1 |  |
| 〃φ50 | 〃 | 〃 | (仕)300 | 0.03 |  |
| エンドミルφ20 | HSS DLC | 2 | 80 | 0.15 | 仕上げ代0.2 |
| エンドミルφ20 | 超硬DLC | 3 | 200 | 0.05 |  |
| センタドリル | HSS |  | 50 | 0.1 | Z-3.0 |
| ドリルφ5 | HSSコーティング |  | 50 | 0.1 | 先端角135° |
| 面取りカッタ | HSS | 3 | 30 | 0.1 | 先端径φ0.9 |
| タップM6 | HSSアルミ用 |  | 20 | P1.0 | 不完全ねじ部2.5山 |

問題１

設問１

ツールリストのように７本の工具を使用して、９工程で加工を行うこととした。加工順序及び主軸の回転数、送り速度、工具径補正量を下表の番号に従って解答用紙に記入しなさい。

ただし、主軸の回転数及び送り速度は整数値とし、小数点第一位を四捨五入して計算するものとする。仕上げ加工用エンドミルの正確な直径は、φ20.0125mmとなっていることを考慮して、工具径補正量を計算すること。φ30部の輪郭加工(荒)(仕)は、1つのサブプログラムで加工するため、工具径補正を2種類使用して加工する。また、面取り加工（輪郭）の加工は、それぞれの角隅部から工具先端をZ軸方向に3mm下げた位置で加工するものとして計算すること。

| 工程番号 | 加工工程 | 工具番号 | 使用工具 | 主軸 回転数 | 送り 速度 | 工具径 補正量 | 工具径 補正番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 平面加工（荒） | T01 | 正面フライス | (1) | (10) | － | － |
| ２ | 平面加工（仕） | T01 | 正面フライス | (2) | (11) | － | － |
| ３ | 輪郭加工（荒） | T02 | エンドミルφ20 | (3) | (12) | (19) | D02 |
| ４ | 輪郭加工（仕） | T03 | エンドミルφ20 | (4) | (13) | (20) | D03 |
| ５ | 心もみ加工 | T04 | センタドリル | (5) | (14) | － | － |
| ６ | ねじ下穴加工 | T05 | ドリルφ5 | (6) | (15) | － | － |
| ７ | 面取り加工（穴） | T06 | 面取りカッタ | (7) | (16) | － | － |
| ８ | 面取り加工（輪郭） | T06 | 面取りカッタ | (8) | (17) | (21) | D06 |
| ９ | ねじ穴加工 | T07 | タップM6 | (9) | (18) | － | － |

形状加工を行うときのアプローチする位置は下記のとおりとする。また、切削方向はダウンカットになるように方向を設定すること。

Ｘ

Ｙ

Ｘ

Ｙ

設問２

次の加工を行うとき、ツールリストの備考欄を参考に固定サイクルで指令すべきZ値を小数点第四位で四捨五入して解答用紙に記入しなさい。

（１）ねじ下穴（有効穴深さ20mm）

（２）面取り加工（穴）面取り量Ｃ１

（３）ねじ穴（有効ねじ深さ12mm）

問題２

下記のプログラムは、問題１をもとにＮＣプログラムを作成した。以下のプログラムについて（　）内に当てはまるワードもしくはニーモニックコードを記入しなさい。面取り加工の際、穴底で3回転させること。

| O0510(Acquisition level problem); | CALL ( 12 ) D02; |
| --- | --- |
| G90 G17 G15 H01; | G01 ( 13 ) (CIRCLE); |
| N1(FACEMILL-R); | ( 14 ) Y0; |
| ( 1 ) M06; | CALL ( 15 ) D02; |
| G90 G17 G15 H01; | G00 Z100.0; |
| G00 X0 Y0; | X0 Y0; |
| ( 2 ) Z100.0 H01; | M09; |
| ( 3 ) M03; | ( 16 ); |
| M08; | M01; |
| G00 X-60.0; |  |
| G00 Z5.0; | N4(D12MILL-OUTLINE-F); |
| G01 Z0.2 ( 4 ); | ( 17 ) M06; |
| X60.0; | G90 G17 G15 H01; |
|  | G00 X0 Y0; |
| N2(FACEMILL-F); | ( 18 ) Z100.0 H03; |
| S1911; | ( 19 ) M03; |
| G01 Z0 F459; | M08; |
| X-60.0; | G00 ( 20 ) Y0; |
| G00 Z100.0; | Z5.0; |
| X0 X0; | G01 ( 21 ) ( 22 ); |
| M09; | CALL ( 23 ) D03; |
| ( 5 ); | G01 ( 24 ) (CIRCLE); |
| M01; | ( 25 ) Y0; |
|  | CALL ( 26 ) D03; |
| N3(D16MILL-OUTLINE-R); | G00 Z100.0; |
| ( 6 ) M06; | X0 Y0; |
| G90 G17 G15 H01; | M09; |
| G00 X0 Y0; | ( 27 ); |
| ( 7 ) Z100.0 H02; | M01; |
| ( 8 ) M03; |  |
| M08; | N5(D3CENTERDRILL-CENTER); |
| G00 ( 9 ) Y0; | ( 28 ) M06; |
| Z5.0; | G90 G17 G15 H01; |
| G01 ( 10 ) ( 11 ); | G00 X0 Y0; |
| ( 29 ) Z100.0 H04; | ( 50 ) ( 51 ) ( 52 ) R5.0 ( 53 ) ( 54 ) M54; |
| ( 30 ) M03; | CALL ( 55 ); |
| M08; | G80 G00 Z100.0; |
| G00 Z5.0; | X0 Y0; |
| ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) R5.0 ( 34 ) M54; | M09; |
| CALL ( 35 ); | ( 56 ); |
| G80 G00 Z100.0; | M01; |
| X0 Y0; |  |
| M09; | N8(D13CHAMFER-OUTLINE) |
| ( 36 ); | ( 57 ) M06; |
| M01; | G90 G17 G15 H01; |
|  | G00 X0 Y0; |
| N6(D5DRILL-HOLE); | ( 58 ) Z100.0 H06; |
| ( 37 ) M06; | ( 59 ) M03; |
| G90 G17 G15 H01; | M08; |
| G00 X0 Y0; | G00 ( 60 ) Y0; |
| ( 38 ) Z100.0 H05; | Z0; |
| ( 39 ) M03; | G01 ( 61 ) ( 62 ); |
| M08; | CALL ( 63 ) D06; |
| G00 Z5.0; | G01 ( 64 ); |
| ( 40 ) ( 41 ) ( 42 ) R5.0 ( 43 ) ( 44 ) M54; | ( 65 ) Y0; |
| CALL ( 45 ); | CALL ( 66 ) D06; |
| G80 G00 Z100.0; | G00 Z100.0; |
| X0 Y0; | X0 Y0; |
| M09; | M09; |
| ( 46 ); | ( 67 ); |
| M01; | M01; |
| N7(D13CHAMFER-CHAMFER); | N9(D6TAP-TAPPING); |
| ( 47 ) M06; | ( 68 ) M06; |
| G90 G17 G15 H01; | G90 G17 G15 H01; |
| G00 X0 Y0; | G00 X0 Y0; |
| ( 48 ) Z100.0 H06; | ( 69 ) Z100.0 H07 |
| ( 49 ) M03; | ( 70 ) M03; |
| M08; | M08; |
| G00 Z5.0; | G00 Z5.0; |

| ( 71 ) ( 72 ) ( 73 ) R5.0 ( 74 ) M54 | O1510(RECTANG-SUB); |
| --- | --- |
| CALL ( 75 ); | ( 77 ) Y-20.0; |
| G80 G00 Z100.0; | ( 78 ) ( 79 ) ( 80 ) R20.0; |
| X0 Y0; | G01 ( 81 ); |
| M09; | ( 82 ) ( 83 ) ( 84 ) ( 85 ); |
| ( 76 ); | ( 86 ) ( 87 ); |
|  | ( 88 ) ( 89 ); |
|  | ( 90 ); |
|  | ( 91 ) ( 92 ) ( 93 ) ( 94 ); |
|  | ( 95 ) ( 96 ); |
|  | ( 97 ) ( 98 ); |
|  | ( 99 ); |
|  | ( 100 ) ( 101 ) ( 102 ) ( 103 ); |
|  | ( 104 ) G00 Y0; |
|  | ( 105 ); |
|  | O2510(CIRCLE-SUB); |
|  | ( 106 ) Y-20.0; |
|  | ( 107 ) ( 108 ) ( 109 ) ( 110 ); |
|  | ( 111 ) ( 112 ); |
|  | ( 113 ) ( 114 ) ( 115 ) ( 116 ); |
|  | ( 117 ) G00 Y0; |
|  | ( 118 ); |
|  | O3510(HOLE-SUB); |
|  | X-18.0 Y-18.0; |
|  | Y18.0; |
|  | X18.0; |
|  | Y-18.0; |
|  | ( 119 ); |

問題３

問題１の工程をもとにＣＡＭシステムを利用して、課題図を加工するためのＮＣプログラムを作成しなさい。作成したプログラムを印刷しなさい。印刷したプログラムは、解答用紙の最後につけて提出すること。プログラム番号等は、問題２と同じとする。また、作成したデータは指導員の指示に従い、指定された場所に保存すること。

【プログラム作成工程】

１．ＣＡＭで課題図を作図する。（ＣＡＤで作図し、インポートしてもよい）

２．工具登録をする。

３．加工準備（素材設定）を行う。ただし、材質は登録をしなくてもよい。

４．切削方向の登録を行う。

５．加工定義を行う。加工工程は問題１による。また、下記の条件に従って定義すること。

アプローチ及びリトラクトは下図のように行うこと。

最も高い干渉を避け得る安全な高さ：50mm

アプローチ時に早送りから切削送りに切り替わる高さ：5mm

Z軸方向の送り速度＝XY軸方向の送り速度：ツールリストから計算すること。

Ｘ

Ｙ

Ｙ

解答用紙

実技課題「加工プログラムの作成」

| 入所年月 | 番号 | 氏名 | 合計点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月入所 |  |  |  |

問題１

設問１

| 工程番号 | 加工工程 | 工具番号 | 使用工具 | 主軸 回転数 | 送り 速度 | 工具径 補正量 | 工具径 補正番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 平面加工（荒） | T01 | 正面フライス |  |  | － | － |
| ２ | 平面加工（仕） | T01 | 正面フライス |  |  | － | － |
| ３ | 輪郭加工（荒） | T02 | エンドミルφ20 |  |  |  | D02 |
| ４ | 輪郭加工（仕） | T03 | エンドミルφ20 |  |  |  | D03 |
| ５ | 心もみ加工 | T04 | センタドリル |  |  | － | － |
| ６ | ねじ下穴加工 | T05 | ドリルφ5 |  |  | － | － |
| ７ | 面取り加工（穴） | T06 | 面取りカッタ |  |  | － | － |
| ８ | 面取り加工（輪郭） | T06 | 面取りカッタ |  |  |  | D06 |
| ９ | ねじ穴加工 | T07 | タップM6 |  |  | － | － |

設問２

| （１）ねじ下穴 | （２）面取り加工 | （３）ねじ深さ |
| --- | --- | --- |

問題２

ワードを記入しなさい。太枠部分は、順不同とする。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |  |