作業工程手順書（例）

| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 使用機器または工具 |
| --- | --- | --- |
| - 支給材の確認 | ・支給材寸法の確認 ・不具合のある支給材の交換 | ・スケール ・ノギス |
| - 支給材端部の仕上げ及び開先加工 | ・図面寸法の確認 ・バリの処理 ・支給材t3*50*150（2枚）の一辺150ｍｍに開先加工 | ・けがき針 ・スケール ・ノギス ・やすり ・ディスクグラインダー |
| - 溶接作業準備 | ・使用機器の確認 ・工具等の確認 |  |
| - タック溶接作業 【支給材t3*50*150（2枚）のみ】 | ・溶接番号①のタック溶接の箇所・条件の検討 | ・ＴＩＧ溶接機 ・やっとこ ・ハンマ ・保持具 ・バックシールド用治具 |
| - 本溶接作業 【支給材t3*50*150（2枚）のみ】 | ・溶接番号①の溶接条件の検討 ・ひずみに注意 | ・ＴＩＧ溶接機 ・やっとこ ・保持具 ・バックシールド用治具 |
| - 組立及びタック溶接作業 【全支給材】 | ・組立形状及び寸法の確認 ・溶接番号②～⑦のタック溶接の箇所・条件の検討 | ・ＴＩＧ溶接機 ・けがき針 ・スケール ・ノギス ・スコヤ ・やっとこ ・ハンマ ・保持具 |
| - 本溶接作業 【全支給材】 | ・溶接番号②～⑦の溶接条件の検討 ・溶接姿勢に注意 | ・ＴＩＧ溶接機 ・溶接ゲージ ・スコヤ ・やっとこ ・ハンマ ・保持具 |
| - 確認及びチェック | ・図面通りの仕上がりの確認 ・溶接ビードのチェック | ・スケール ・ノギス ・溶接ゲージ |