筆記課題　解答

筆記課題　解答

「油空圧装置保全」

解答

筆記課題「油空圧装置保全」

| ○×式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 解答 |  | 解説 |
| 1 | ○ |  |
| 2 | ○ |  |
| 3 | × | 吐出し量は回転数に比例する。 |
| 4 | × | 脈動率が最も低いのは「ベーンポンプ」。 |
| 5 | ○ |  |
| 6 | ○ |  |
| 7 | ○ |  |
| 8 | ○ |  |
| 9 | ○ |  |
| 10 | × | D1 2 2 シリンダの推力値＝π× ×P1＝3.14× ×(7×106) 50×10-3 2 2 ＝3.14×625×10-6×7×106 ≒13738(N) |
| 11 | ○ |  |
| 12 | ○ |  |
| 13 | × | 油粘度が低くなると減少する。 |
| 14 | × | 流量制御弁・流量調整弁・圧力制御弁にも問題があると考えられる。 |
| 15 | ○ |  |

記述式

解答例