実技課題

実技課題

「超音波探傷試験」

１．作業時間 標準時間 ３０分（休憩時間、作業準備時間除く） 最終終了時間 ６０分 ２．配付物 ・本資料 ・課題図 ・訓練課題確認シート（測定記入終了後に配付） ３．提出物 ・訓練課題確認シート

課題仕様

別添の課題図に示す指定箇所の測定を行う。

- 使用機器・試験片

超音波探傷器（デジタル器、アナログ器は問わない）　1台

垂直探触子

斜角探触子

STB-A1試験片

スケール

電卓(アナログ器の場合)

２．　配布物

・課題図

・訓練課題確認シート(測定記入終了後)

３．　作業工程

（１）探傷

・配付された課題図にある測定箇所aからfの測定を行い。課題図の指定欄に測定値を記入すること。なお測定箇所aからdまでは垂直探傷、eとfは斜角探傷で測定を行うこと。音速や測定範囲等のパラメータは、各自で決定後に測定し、斜角探傷については入射点および実測屈折角も各自で決定すること。

（２）指導員への報告

・測定値の記入が終了した時点で、指導員に対し作業が終了した旨の申告を行い、「訓練課題確認シート」を受け取ること。その際「作業時間」「安全作業」「工夫・改善点」についての得点を指導員から聞いておくこと。

なお、解答は「訓練課題確認シート」に記載してあること。

（４）訓練課題確認シート

・「訓練課題確認シート」へ得点を記入し完成させること。

（５）提出

・「訓練課題確認シート」および「課題図」を指導員に提出すること。

- 注意事項

最終終了時間の時点で、測定途中であっても全ての作業を中断し、そこまでの評価を行うこと。