実技課題

実技課題

「薄板炭酸ガス溶接による圧力容器の製作」

１ 作業標準時間 標準時間 １５０分（休憩時間、待ち時間除く） 最終終了時間 ２００分 ２ 配布資料 ・実技課題 ・訓練課題図 ・訓練課題確認シート ・測定記録紙（評価時に配布） ・安全作業の不適切な作業・行為についての具体例 ３ 提出物 ・課題物（製作品） ・訓練課題確認シート ・測定記録紙 ４ 課題製作 ・個人で作業すること ・各工程（作業）が終了した時点で、指導員の確認を受けること

次に挙げる事項及び仕様にしたがって、訓練課題図に示す製品を製作すること。

１．訓練課題作業時間

（１）標準時間　　　　１５０分

（３）最終終了時間　　２００分

２．訓練課題仕様

（１）作業仕様

３．の支給材料を基に訓練課題図を読み、作業工程を検討し、圧力容器を製作する。

製作した圧力容器について水張り漏れ検査、外観検査、水圧試験を行なう。

なお、下記にあげる工程において作業が終了した時点で、指導員の確認を受けること。

①タック溶接後　　　　②溶接作業終了後　　　③水張り漏れ検査後

（２）加工仕様

（イ）支給材料が規定寸法のものか確認すること。寸法・形状が著しく違っているものや損傷が見られるものは事前に好感を申し出ること。

（ロ）溶接作業においては、下記事項に留意すること。

・電流値や電圧等の条件は特に定めない。

・溶接姿勢については、受講生に任せる。

・溶接順序、層数・パス数については自由とする。

・溶接作業がしやすい位置に課題を回しながら行なってよい。ただし、アーク発生中、課題を回してはいけない。

・タック溶接する際、位置・数については特に定めない。

・ひずみ修正は各自の判断において適宜行なってよいが、溶接後の修正は行なってはならない。

・アークストライクは認めない。

（ハ）溶接終了後の課題については、下記事項に留意すること。

・溶接終了後の課題溶接部については、ヤスリがけをしない。

３．訓練課題製作用支給材料

| No. | 品名 | 寸法 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＳＰＣＣ | ｔ2.3×50×100 | ５ |  |
| ２ | ＳＰＣＣ | ｔ2.3×100×100 | ３ | 1枚 φ20穴加工 |
| ３ | ＳＰＣＣ | ｔ2.3×70×140 | ２ |  |
| ４ | ＳＰＣＣ | 10A×30 | １ |  |

４．訓練課題作成時における注意事項

（１）　課題開始前に、課題用材料の数量・大きさ等が適正であることを確認すること。

（２）　課題開始後は、原則として課題用材料の再支給はしないこと。

（３）　課題製作中は使用機材一覧で表示されたもの以外は使用しないこと。

（４）　課題製作中は、原則として使用機材等の貸し借りは行なわないこと。

（５）　補修作業する場合には、申し出ること。ただし、溶接部を研削等で除去後の補習溶接は認めない。

（６）　水張り漏れ検査の際、水漏れがあるにもかかわらず水圧試験を行なった場合、評価は０となるので、必ず補修作業を申し出ること。

（７）　退場する前には、使用機材・作業台等の周辺を清掃し整理整頓を行なうこと。

（８）　機械台数等の都合で作業待ち時間が発生した場合は、待ち時間を調整すること。

（９）　検査・評価の時間は作業時間に含めないこと。

５．訓練課題作成用使用機材一覧

| 区分 | 品名 | 寸法又は規格 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用具類 | ケガキ針 |  | １ | 石筆・チョーク、マジックインク等可 |
|  | ケガキ用コンパス |  | １ |  |
|  | ポンチ |  | １ |  |
|  | タガネ | 平 | １ |  |
|  | ヤスリ | 平 | １ | 大小問わず |
|  | 組ヤスリ |  | １ | 5本組み |
|  | ワイヤブラシ | 形状自由 | １ |  |
|  | 片手ハンマ |  | １ | 銅ハンマも可 |
|  | 木ハンマ |  | １ | プラスチックハンマ等も可 |
|  | ヤットコ又はプライヤ |  | １ |  |
|  | ペンチ又はニッパ |  | １ |  |
|  | シャコ万 |  | １ |  |
|  | ディスクグラインダ |  | １ |  |
|  | Vブロック |  | １ |  |
|  | スパナ又はモンキーレンチ |  | １ | 水圧試験機接続用 |
| 測定具 | 鋼製直尺 | 300mm | １ |  |
|  | 曲尺（さしがね） |  | １ |  |
|  | 平スコヤ |  | １ |  |
|  | 台付スコヤ |  | １ |  |
|  | ハイトゲージ | 300mm程度 | １ |  |
|  | ノギス | 150mm | １ |  |
|  | すき間ゲージ | テーパー式又は板式 | １ |  |
| その他 | 溶接面 |  | １ |  |
|  | 保護眼鏡 | 防塵用 | １ |  |
|  | 保護手袋 | アーク溶接用 | １ |  |
|  | 足カバー |  | １ | 安全靴が長靴の場合は不要 |
|  | 安全靴 |  | １ |  |
|  | 作業帽 |  | １ |  |
|  | 前掛け |  | １ |  |
|  | 腕カバー |  | １ |  |
|  | 防じんマスク | 溶接作業対応 | １ |  |
|  | 溶接ワイヤー | 0.9、1.0ｍｍ | 必要量 |  |
|  | プラグ | 10A用 | １ | 水を入れた後の栓に使用 |
| 機工具類 | 半自動溶接機一式 | 炭酸ガス含む | １ |  |
|  | ディスクグラインダ |  | １ |  |
|  | 水圧試験機 | 最大30MPa | １ |  |